Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 24/POWR/ZR21/2019

Specyfikacja minimalnych wymagań i funkcjonalności

Rozwiązanie które zostanie dostarczone przez wykonawcę musi spełniać następujące minimalne wymagania:

| Zestaw 1 - Sala konferencyjna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz wymagań |  |  |  | Rodzaj wymagania | Deklaracja wykonawcy |
| L.p. | Ilość | Rodzaj urządzenia | Wymagania | W- Wymagane O - Opcjonalne | Tak/Nie wraz ze wskazaniem Producenta/modelu/karty produktu zawierającej parametry techniczne zaoferowanego produktu |
| 1.1 | 4 | Monitor do ściany wideo | Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: - Wielkość ekranu: 55” - Rodzaj ekranu: IPS - Podświetlenie: Bezpośrednie podświetlenie LED z lokalnym gaszeniem diod - Kąty widzenia: min. 178/178 CR 10:1 - Jasność: min. 500cd/m2 - Rozdzielczość: min. 1920x1080 pikseli - Kontrast statyczny min. 1000:1 - Wejścia wideo (minimum): 1 x D-sub 15PIN 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x Display Port - Wyjścia wideo (minimum): 1 x Display Port - Wejścia audio (minimum): 2 x 3,5mm jack - Wyjścia audio (minimum): 1 x 3,5mm jack - Gniazdo OPS: tak - Inne złącza (minimum): 2 x RJ-45 1 x IR 1 x DB9 (RS232) - Czujniki: 1 x NFC 1 x temperatury - Możliwość pracy w trybie 24/7 - Możliwość programowania wewnętrznej tablicy LUT monitora o minimalnej rozdzielczości 10 bit na każdy kanał RGB, za pomocą dostarczanego przez producenta monitora oprogramowaniem. Możliwość zapisu ustawień w przynajmniej trzech bankach pamięci monitora. - Możliwość sterowania monitorem za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta monitora - Obsługiwana orientacja obrazu: pionowa, pozioma, ekranem do góry - Szerokość ramki – odległość między dwoma sąsiednimi ekranami (maksimum): 3,7mm - Okres gwarancji (minimum): 5 lat | W |  |
| 1.2 | 4 | Uchwyt do ściany wideo | Uchwyt o parametrach nie gorszych niż: - Możliwość mikro-regulacji - Możliwość poinstalacyjnego dostrajania wysokości oraz poziomowania - Możliwość bocznego przesunięcia - Możliwość regulacji pionowej - Możliwość ręcznej regulacji wysokości: 1” (25mm) - Minimalna odległość od ściany: 4 " - Maksymalne odsunięcie od ściany: 13,4 "(340 mm) - Regulacja nachylenia pionowego: + 4,0°, - 2,5° - Orientacja montażu: pozioma - Całkowite wymiary: (wys x szer x gł): 21 "x 36" x 4" (533 x 905 x 103mm) - Zgodność ze standardem montażu VESA (zakres): 200x100mm - 700x400mm - Obciążenie dopuszczalne (minimum): 150 lbs (68kg) - Waga uchwytu (maksimum): 20kg | W |  |
| 1.3 | 1 | Zestaw prezentacyjny: Nadajnik i odbiornik do transmisji po skrętce z wbudowanym przełącznikiem AV oraz skalerem | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Zestaw składający się z nadajnika i odbiornika tego samego producenta Wymagania dla nadajnika: - Port Ethernet: 1x RJ45, 10/100 MB/s, automatyczne przełączanie, automatyczne negocjowanie, automatyczne wykrywanie, pełny/pół dupleks, DHCP - Wejścia audio (minimum): 1x 3,5mm TRS (niesymetryczne) - Wejścia wideo (minimum): 1x DB15 (VGA) 2x HDMI - Zasilanie: zasilacz 1,25A/24V DC, w zestawie - Możliwość zasilenia poprzez port RJ45 przy zasileniu odbiornika - Możliwość transmisji audio-wideo z wykorzystaniem pojedynczego kabla UTP/STP - Odległość transmisji: do 70m - Wsparcie okablowania kategorii CAT5e Wymagania dla odbiornika: - Odbiornik z wbudowanym skalerem – automatyczne skalowanie sygnału wejściowego do natywnej rozdzielczości wyświetlacza - Złącza (minimum): - 1x HDMI Input - 1x HDMI Output - 2x RJ45 - 1x 5-pin 3,5mm terminal block - audio - 1x 2-pin 3,5mm terminal block – IR - 1x 5-pin 3,5mm terminal block – RS232 - 1x USB typ A - Zestaw nie wymaga do pracy dodatkowych urządzeń nie wchodzących w skład zestawu - Zestaw wymaga do działania połączenia tylko jednym kablem CAT5e pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem - Zestaw wspiera integrację z systemami sterowania tego samego producenta | W |  |
| 1.4 | 1 | Splitter HDMI 1:2 | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Możliwość podłączenia jednego źródła sygnału HDMI do dwóch wyświetlaczy HDMI jednocześnie - Standard HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k); zgodny z normą HDCP 1.4 - Obsługa rozdzielczości do Ultra HD 4kx2k oraz 1080p Full HD - Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio - Transmisja danych na duże odległości — do 15 m (24 AWG) - Obsługa przepustowości do 340 MHz zapewniająca wysoką jakość obrazu - Plug-and-play — nie jest wymagana instalacja oprogramowania | W |  |
| 1.5 | 1 | Przyłącze stołowe | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Kompaktowa, łatwa do montażu konstrukcja - 2 przyciski wbudowane w przyłącze, pozwalające na integrację z systemem sterowania tego samego producenta - Kształt przyłącza – okrągły - Kolor – czarny - W komplecie kable: HDMI, VGA, Audio, Ethernet, tego samego producenta. | W |  |
| 1.6 | 1 | Jednostka sterująca 1 | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Kompaktowa obudowa, umożliwiająca montaż powierzchniowy (np. na ścianie, pod biurkiem) - Waga (maksimum): 200g - Zasilanie: PoE IEEE 802.3at Type 1 (kompatybilne z 802.3af) - Wbudowana pamięć (minimum): 256 MB SDRAM; 4 GB FLASH - Możliwość stosowania rozszerzeń pamięci w formie pamięci USB -Interfejsy komunikacyjne (minimum): - 1 x konfigurowalny szeregowy port sterujący: RS-232/RS-422/RS-485 - 2 x port IR/szeregowy - 2 x port I/O - 2 x port przekaźnikowy - 1 x port LAN - 1 x port do komunikacji i sterowania zewnętrznymi urządzeniami tego samego producenta - 1 x port USB | W |  |
| 1.7 | 1 | Router | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Porty: Gigabitowy port WAN, 3 gigabitowe porty WAN/LAN, 1 gigabitowy port LAN - Obsługa protokołów: VPN IPsec/PPTP, jednoczesna obsługa do 20 tuneli VPN IPsec, do 16 tuneli VPN PPTP oraz do 16 tuneli VPN L2TP - Firewall SPI oraz zabezpieczenie przed atakami DoS zapewniają ochronę sieci przed najbardziej znanymi sposobami ataków internetowych - Zabezpieczenia: Zaawansowana ochrona przeciwprzepięciowa 4kV zabezpiecza działanie urządzenia | W |  |
| 1.8 | 1 | Switch PoE | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s - 8 portów PoE+, transfer danych i zasilanie urządzenia przy wykorzystaniu jednego kabla - Zgodność ze standardem IEEE 802.3af/at - Obsługa standardu PoE+ z całkowitym budżetem mocy wynoszącym (minimum) 126W i do 30W na porcie - Instalacja plug and play - nie wymaga konfiguracji | W |  |
| 1.9 | 1 | Panel sterujący | Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - ekran LCD z podświetlaniem LED - wielkość ekranu panelu dotykowego minimum 7” - ekran dotykowy pojemnościowy z funkcją multitouch (obsługa 5 punktów dotychowych) - rozdzielczość ekranu min 1024x600 pixeli - jasność ekranu min. 350cd/m2 - kontrast ekranu min. 1100:1 - głębia kolorów 16.7M - kąty widzenia minimalne: poziomo +/-80°, pionowo +/-80° - wbudowana pamięć RAM: min. 2 GB - wbudowana pamięć Flash: min. 4 GB - wbudowane, podświetlane przyciski min. 5 szt. - wbudowany przycisk z funkcją reset - możliwość zasilania PoE - obsługa streaming’u Video w formacie H.264 - wbudowane głośniki - wbudowany mikrofon - wbudowana kamera dla video konferencji : min. 5MP - obsługa formatów Audio: MP3 - obsługa kodeków Video: H.264, MJPEG - wbudowany interfejs SIP Interfejsy komunikacyjne (minimum): - 1 x port Ethernet 10/100, złącze RJ-45 z obsługą PoE - 1 x port USB 2.0 - waga nie większa niż: 450g - kolor: czarny | W |  |
| 1.10 | 1 | Podstawa stołowa do panelu | Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z panelem sterującym tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - wymiary stacji dokującej nie większe niż: 105mm x 200mm x 120mm (wysokość x szerokość x głębokość) - Obudowa wykonana z plastiku - Kolor: czarny - Montaż: wolnostojąca | W |  |
| 1.11 | 1 | Wzmacniacz audio | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Kompaktowe wymiary, pozwalające na instalację na ścianach/sufitach, w szafkach, pod projektorem itp. - Moc: 1 x 120 W RMS @ 70/100V - Zewnętrzny, uniwersalny i certyfikowany zasilacz - Chłodzenie pasywne (brak wentylatorów) - Praca w trybie STEREO lub PARALLE - 1 wejście MIC/LINE z opcjonalnym zasilaniem PHANTOM - 2 wejścia liniowe, - 2-stopniowa korekta barwy (Bass, Treble) niezależnie dla wszystkich wejść, - Wyjście AUX dla zewnętrznych odbiorników sygnału, - Cyfrowy enkoder do lokalnego zarządzania, - Pilot IR dołączony do zestawu, - Możliwość zdalnej kontroli z wykorzystaniem protokołu RS-232, - Port MUTE do integracji z centralami DSO. | W |  |
| 1.12 | 2 | Głośnik naścienny | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Głośniki mocowane na ścianie - konstrukcja dwudrożna - obciążalność mocowa 100W RMS - przetwornik niskotonowy minimum 8 cali - przetwornik wysokotonowy minimum 1 cal - obudowa z tworzywa sztucznego ABS - praca w instalacjach 100V i 8Ω - efektywność przynajmniej 94dB / 1W - pasmo przenoszenia w zakresie 65Hz – 22kHz - wymiary nie większe niż 31cm x 31cm x 23cm - waga mniejsza niż 4kg - kolor: biały | W |  |
| 1.13 | 1 | Zestaw do bezprzewodowej prezentacji | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Obsługa systemów operacyjnych: - Windows 7 i nowszych - Mac OSX 10.13 i 10.14 - Android 4.4 i nowszych - iOS 8.0 i nowszych - Obsługa usługi AirPlay - Wbudowane wyjście wideo HDMI - Wbudowane analogowe wyjście audio (mini jack 3,5 mm) - W zestawie z urządzeniem powinny znajdować się 2 nadajniki treści prezentacji podłączane do portu USB komputera - Zasięg nadajników nie mniejszy niż 25 m - Przesyłany obraz powinien mieć 30 klatek na sekundę - Obsługa rozdzielczości FullHD (1920 x 1080) - Możliwość wyświetlenia jednocześnie 2 różnych źródeł prezentacji - Wbudowana sieć bezprzewodowa o parametrach: - Pasmo pracy 2,4 i 5 GHz - Obsługa standardów IEEE 802.11 a/g/n - szyfrowanie WPA2-PSK - Złącze LAN - Port USB z przodu i z tyłu urządzenia - Waga nie większa niż 0,7 kg - Maksymalny pobór prądu nie większy niż 20 W | W |  |
| 1.14 | 1 | Zasilacz modułu przekaźnikowego | Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z modułem przekaźnikowym tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - Moc wyjściowa (minimum): 18W | W |  |
| 1.15 | 1 | Moduł przekaźnikowy z wejściami cyfrowymi | Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - 8 wyjść przekaźnikowych na napięcie 230 V z obciążalnością nie gorszą niż 16 A - 8 wejść umożliwiających podłączenie włączników naściennych monostabilnych - pobór mocy: max. 6 W - Montaż na szynie DIN - Szerokość nie większa niż 9 modułów - Możliwość sterowania stanem wyjść z panelu przedniego | W |  |
| 1.16 | 1 | Terminal wideokonferencyjny typ B | Skład zestawu: - Wideoterminal z wbudowaną kamerą - Telefon konferencyjny z bezprzewodowymi mikrofonami (2 sztuki) - Pilot zdalnego sterowania - Uchwyt do montażu na monitorze lub ścianie - Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.) Kamera - Zoom optyczny minimum 12x - Pole widzenia w poziomie minimum 70 stopni - Pole widzenia w pionie minimum 40 stopni - Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni - Zakres ruchu w pionie powyżej 50 stopni - Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli - Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p - Automatyczna regulacja ostrości - Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego oraz telefonu konferencyjnego dołączonego do zestawu Telefon konferencyjny z bezprzewodowymi mikrofonami - Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej minimum 5 cali - Możliwość podłączenia minimum 2 bezprzewodowych mikrofonów - Obsługa kodeków G.722.1C 14kHz, G.722.1, G.711 3.4kHz, Opus, 8-48kHz - Automatyczna redukcja echa - Automatyczne tłumienie zakłóceń - Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) - Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na telefonie konferencyjnym lub mikrofonie bezprzewodowym Wideoterminal: - Protokoły i standardy wideo: H.263, H.264, H.264 HighProfile, H.265/HEVC - Funkcje połączeń: - HD1080p, 60 klatek/s + HD1080P30 dla drugiego strumienia wideo - Możliwość nagrywania wideokonferencji na pamięć USB podłączoną do wideoterminala - Możliwość wykonywania zrzutów z ekranu na pamięć USB podłączoną do wideoterminala - Przesyłanie treści: - Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239 - Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP - Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście cyfrowe HDMI - Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście mini-DP - Inne protokoły i funkcjonalności: - H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną - H.225, H.245, H.241 - H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory) - Integracja z LDAP - Sieć: - Port ethernet 10/100/1000 Mb/s - Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323 - Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP - Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP - Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP registrar - Obsługa Open VPN - Obsługa protokołu NAT - Obsługa QoS: - 802.1p/q - DiffServ - Konfigurowalny rozmiar MTU - Sterowanie/zarządzanie: - Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim - Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW - Wejścia/wyjścia audio i wideo: - Wejście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio dla komputera PC - Wejście wideo mini-DP z obsługą audio - 2 wyjścia wideo HDMI HD1080p dla wyświetlaczy, w tym jedno z obsługą audio - Wejście i wyjście liniowe 3.5mm - Okres gwarancji 5 lat | W |  |
| Zestaw 2 – Aula wykładowa |  |  |  |  |  |
| Wykaz wymagań |  |  |  | Rodzaj wymagania | Deklaracja wykonawcy |
| L.p. | Ilość | Rodzaj urządzenia | Wymagania | W- Wymagane O - Opcjonalne | Tak/Nie |
| 2.1 | 4 | Ekran projekcyjny | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Typ ekranu: elektryczny - Sposób instalacji: wbudowany w sufit - Format obrazu: 16:10 - Rodzaj obramowania: BT (BlackTop) - Szerokość tkaniny ekranu: 240cm - Grubość tkaniny projekcyjnej (minimum): 0,7mm - Gain: 1,0 - Kąt widzenia: 150° - Rodzaj projekcji: przednia | W |  |
| 2.2 | 4 | Projektor | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Technologia projekcyjna: LCD - Jasność Minimalnie: 5000 ANSI Lumen - Rozdzielczość natywna: Minimalnie 1920x1200 pikseli - Technologia podświetlenia: Laser - Żywotność podświetlenia: Minimalnie 20 000h - Współczynnik projekcji: 1.23 – 2 : 1 - Funkcja lens shift: Tak, w zakresie poziomo +/- 29 procent, pionowo +60 procent - Złącza sygnałowe: 2 x HDMI, 1 x D-SUB, 1 x HDBase-T - Poziom generowanego hałasu: Maksymalnie 27dB - Zamknięty, szczelny układ otyczny zabezpieczający projektor przed szkodliwym działaniem kurzu. - Okres gwarancji (minimum): 5 lat | W |  |
| 2.3 | 4 | Uchwyt do projektora | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Zastosowanie: Uniwersalny, kompletny uchwyt sufitowy do projektora - Długość uchwytu: Regulowana w zakresie 30-45 cm - Regulacja: pochylenie pion +/- 15°, pochylenie poziom +/- 3°, wokół osi 360° - Udźwig uchwytu: możliwość powieszenia projektora o wadze co najmniej 11 kg - Bezpieczeństwo: zintegrowana blokada na kluczyk - Cechy dodatkowe: Zintegrowane zarządzanie kablami, uchwyt umożliwia demontaż projektora bez użycia narzędzi, bez demontażu uchwytu Wymagane certyfikaty: TUV | W |  |
| 2.4 | 2 | Zestaw prezentacyjny: Nadajnik i odbiornik do transmisji po skrętce z wbudowanym przełącznikiem AV oraz skalerem | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Zestaw składający się z nadajnika i odbiornika tego samego producenta Wymagania dla nadajnika: - Port Ethernet: 1x RJ45, 10/100 MB/s, automatyczne przełączanie, automatyczne negocjowanie, automatyczne wykrywanie, pełny/pół dupleks, DHCP - Wejścia audio (minimum): 1x 3,5mm TRS (niesymetryczne) - Wejścia wideo (minimum): 1x DB15 (VGA) 2x HDMI - Zasilanie: zasilacz 1,25A/24V DC, w zestawie - Możliwość zasilenia poprzez port RJ45 przy zasileniu odbiornika - Możliwość transmisji audio-wideo z wykorzystaniem pojedynczego kabla UTP/STP - Odległość transmisji: do 70m - Wsparcie okablowania kategorii CAT5e Wymagania dla odbiornika: - Odbiornik z wbudowanym skalerem – automatyczne skalowanie sygnału wejściowego do natywnej rozdzielczości wyświetlacza - Złącza (minimum): - 1x HDMI Input - 1x HDMI Output - 2x RJ45 - 1x 5-pin 3,5mm terminal block - audio - 1x 2-pin 3,5mm terminal block – IR - 1x 5-pin 3,5mm terminal block – RS232 - 1x USB typ A - Zestaw nie wymaga do pracy dodatkowych urządzeń nie wchodzących w skład zestawu - Zestaw wymaga do działania połączenia tylko jednym kablem CAT5e pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem - Zestaw wspiera integrację z systemami sterowania tego samego producenta | W |  |
| 2.5 | 1 | Matryca HDMI 4x4 | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Możliwość połączenia dowolnych 4 źródeł HDMI z dowolnymi 4 wyświetlaczami HDMI - Wejścia wideo: 4x HDMI Typ A - Wyjścia wideo: 4x HDMI Typ A - Obsługa rozdzielczości: True 4K do 4096 x 2160 @ 60Hz (4: 4: 4) - Możliwości sterowania: - zarządzanie systemem za pomocą przycisków na przednim panelu - pilot IR - RS-232 - interfejs Web GUI / Telnet za pośrednictwem połączeń Ethernet - Sygnalizowanie prędkości do 6 Gbits dla bezbłędnego rzeczywistego wyjścia 4K - Obsługa dźwięku Dolby True HD i DTS HD Master - Zgodność z HDMI (3D, Deep Colour, 4K) i HDCP 2.2 - Obsługa Consumer Electronics Control (CEC) - Zabezpieczenie ESD dla HDMI - Możliwość montażu w szafie Rack (konstrukcja 1U) - Obudowa: metalowa - Waga (maksymalnie): 2,5kg | W |  |
| 2.6 | 2 | Zestaw nadajnik+odbiornik Do transmisji HDMI | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Zestaw składający się z nadajnika i odbiornika - Funkcja: przedłużenie sygnału HDMI poprzez pojedynczy kabel Cat 5e/6/6a - Zgodność z HDMI (3D, Deep Colour, 4K) i HDCP 2.2 - Obsługa rozdzielczości: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) - Zasilanie: 5VDC | W |  |
| 2.7 | 2 | Splitter HDMI 1:2 | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Możliwość podłączenia jednego źródła sygnału HDMI do dwóch wyświetlaczy HDMI jednocześnie - Standard HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k); zgodny z normą HDCP 1.4 - Obsługa rozdzielczości do Ultra HD 4kx2k oraz 1080p Full HD - Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio - Transmisja danych na duże odległości — do 15 m (24 AWG) - Obsługa przepustowości do 340 MHz zapewniająca wysoką jakość obrazu - Plug-and-play — nie jest wymagana instalacja oprogramowania | W |  |
| 2.8 | 2 | Przyłącze stołowe | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Kompaktowa, łatwa do montażu konstrukcja - 2 przyciski wbudowane w przyłącze, pozwalające na integrację z systemem sterowania tego samego producenta - Kształt przyłącza – okrągły - Kolor – czarny - W komplecie kable: HDMI, VGA, Audio, Ethernet, tego samego producenta. | W |  |
| 2.9 | 1 | Jednostka sterująca 2 | Wymagane jest aby urządzenie posiadało parametry nie gorsze niż: - Wbudowana pamięć (minimum): 512 MB SDRAM; 4 GB FLASH - Możliwość stosowania rozszerzeń pamięci w formie kart SD, SDHC oraz urządzeń USB -Interfejsy komunikacyjne (minimum): - 1 x konfigurowalny szeregowy port sterujący: RS-232/RS-422/RS-485 - 2 x port RS-232 - 8 x port IR/szeregowy - 8 x port I/O - 8 x port przekaźnikowy - 1 x port Ethernet 10/100 (RJ45) - 1 x port LAN - 1 x port USB serwisowy - 1 x port do komunikacji i sterowania zewnętrznymi urządzeniami tego samego producenta - 1 x port USB (standard A) - Napięcie zasilania: 24V DC - Zasilacz 230V/24V tego samego producenta w komplecie | W |  |
| 2.10 | 1 | Czujnik otwarcia ściany mobilnej | Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - Elegancka, kompaktowa obudowa - Regulowana wiązka podczerwieni zapewniająca wysoką dokładność - Odległość wykrywania (minimum): 1,2m - Widoczne diody LED sygnalizujące stan czujnika - Wymiary (maksymalne): 60x110x35mm wys/szer/gł. - Waga (maksymalna): 100g | W |  |
| 2.11 | 1 | Zasilacz modułu przekaźnikowego | Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z modułem przekaźnikowym tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - Moc wyjściowa (minimum): 18W | W |  |
| 2.12 | 5 | Moduł przekaźnikowy z wejściami cyfrowymi | Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - 8 wyjść przekaźnikowych na napięcie 230 V z obciążalnością nie gorszą niż 16 A - 8 wejść umożliwiających podłączenie włączników naściennych monostabilnych - pobór mocy: max. 6 W - Montaż na szynie DIN - Szerokość nie większa niż 9 modułów - Możliwość sterowania stanem wyjść z panelu przedniego | W |  |
| 2.13 | 1 | Router | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Porty: Gigabitowy port WAN, 3 gigabitowe porty WAN/LAN, 1 gigabitowy port LAN - Obsługa protokołów: VPN IPsec/PPTP, jednoczesna obsługa do 20 tuneli VPN IPsec, do 16 tuneli VPN PPTP oraz do 16 tuneli VPN L2TP - Firewall SPI oraz zabezpieczenie przed atakami DoS zapewniają ochronę sieci przed najbardziej znanymi sposobami ataków internetowych Zabezpieczenia: Zaawansowana ochrona przeciwprzepięciowa 4kV zabezpieczająca działanie urządzenia | W |  |
| 2.14 | 1 | Switch PoE | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s - 8 portów PoE+, transfer danych i zasilanie urządzenia przy wykorzystaniu jednego kabla - Zgodność ze standardem IEEE 802.3af/at - Obsługa standardu PoE+ z całkowitym budżetem mocy wynoszącym (minimum) 126W i do 30W na porcie - Instalacja plug and play - nie wymaga konfiguracji | W |  |
| 2.15 | 2 | Panel sterujący | Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z jednostką sterującą tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - ekran LCD z podświetlaniem LED - wielkość ekranu panelu dotykowego minimum 7” - ekran dotykowy pojemnościowy z funkcją multitouch (obsługa 5 punktów dotykowych) - rozdzielczość ekranu min 1024x600 pixeli - jasność ekranu min. 350cd/m2 - kontrast ekranu min. 1100:1 - głębia kolorów 16.7M - kąty widzenia minimalne: poziomo +/-80°, pionowo +/-80° - wbudowana pamięć RAM: min. 2 GB - wbudowana pamięć Flash: min. 4 GB - wbudowane, podświetlane przyciski min. 5 szt. - wbudowany przycisk z funkcją reset - możliwość zasilania PoE - obsługa streaming’u Video w formacie H.264 - wbudowane głośniki - wbudowany mikrofon - wbudowana kamera dla video konferencji : min. 5MP - obsługa formatów Audio: MP3 - obsługa kodeków Video: H.264, MJPEG - wbudowany interfejs SIP Interfejsy komunikacyjne (minimum): - 1 x port Ethernet 10/100, złącze RJ-45 z obsługą PoE - 1 x port USB 2.0 - waga nie większa niż: 450g - kolor: czarny | W |  |
| 2.16 | 2 | Podstawa stołowa do panelu | Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z panelem sterującym tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - wymiary stacji dokującej nie większe niż: 105mm x 200mm x 120mm (wysokość x szerokość x głębokość) - Obudowa wykonana z plastiku - Kolor: czarny - Montaż: wolnostojąca | W |  |
| 2.17 | 30 | Głośnik sufitowy | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Dwudrożny głośnik sufitowy z wbudowanym transformatorem napięcia pozwalającym na pracę przy napięciu 100V i 8 ohm - Zdejmowane maskownice, przystosowane do malowania - trójpunktowy, intuicyjny system montażu - Średnica zewnętrzna min. 245mm - Pasmo przenoszenia (-6dB): 60Hz - 20 kHz - Wewnętrzna średnica min. 220mm - Odczepy min. 5W, 7.5W, 15W, 30W - Moc RMS min. 60W - Czułość (db@1m 1W min. 89 dB - Waga max 2,4 kg - Kolor biały | W |  |
| 2.18 | 1 | Matryca audio | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - 12 wejść mono mikrofonowo-liniowych (sygnał zbalansowany) - 12 wyjść mono mikrofonowo-liniowych (sygnał zbalansowany) - Zestaw diod LED na przednim panelu - Obsługa dedykowanego mikrofonu strefowego - Obsługa regulatorów zdalnych - Możliwość sterowania przez systemy zewnętrzne za pomocą portu szeregowego RS-232 oraz portu LAN - Port sieciowy LAN do obsługi zaawansowanych ustawień oraz sterowania – dedykowane darmowe oprogramowanie - Wbudowany moduł DSP 2x 32/64 bit 48kHz - Niezależnie regulowany poziom wszystkich sygnałów wejściowych i wyjściowych - Niezależny mikser dla każdej ze stref wyjściowych - Niezależne filtry zwrotnicowe dla każdego z wyjść - Niezależny 4-punktowy korektor graficzny dla każdego z wyjść - Niezależny 6-punktowy korektor graficzny dla każdego z wyjść - Niezależny filtr górnoprzepustowy dla 4 wejść - Niezależna bramka szumów dla 4 wejść - Obsługa opóźnień dla wszystkich wejść i wyjść - Obsługa funkcji Pager / Ducker - Wejście wyciszające MUTE ( na sygnał z systemu przeciwpożarowego ) - Przystosowany do montażu w szafir rack 19” - nie większy niż 1U - Waga nie większa niż 3,2kg | W |  |
| 2.19 | 1 | Wzmacniacz audio | 4-kanałowy wzmacniacz audio o parametrach nie gorszych niż: - Wzmacniacz w technologii 100V - Moc znamionowa dla linii 100V 145W RMS - Pasmo przenoszenia (-1dB, -3dB) 20Hz – 30kHz - Filtr górnoprzepustowy Butterworth 3rd order 50hz - Współczynnik THD+Noise dla 1kHz przy pełnej mocy < 0,05% - CMRR > 55dB - Zabezpieczenie antyprzepięciowe - Zabezpieczenie termalne - System zapobiegający przesterowaniom - Przystosowany do montażu w szafir rack 19” - nie większy niż 1U - Waga nie większa niż 11kg | W |  |
| 2.20 | 6 | Zestaw z mikrofonem bezprzewodowym | Wymagane jest aby urządzenie posiadało parametry nie gorsze niż: Zestaw bezprzewodowy złożony z: - nadajnika do ręki - odbiornika z mocowaniem do szafy rack 19” Nadajnik: - zasilanie nadajnika: 2 baterie AA - ciągła praca do 14 godzin - zasięg do 100m - wskaźnik LED stanu baterii - redukcja wzmocnienia -10dB - obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS Odbiornik: - wyjścia na złączach XLR i jack 6,35mm - poziomy wyjściowe sygnałów XLR min. -20,5dBV, jack 6,35 min. -13dBV - regulowany poziom wyjścia - czułość odbiornika radiowego -105 dBm dla 12dB SINAD - dwie odłączane anteny - wyświetlacz LCD z informacją o poziomie sygnału radiowego i audio - impedancja wyjść: XLR maksimum 200Ω, jack 6,35mm maksimum 50Ω - wymiary: połowa szerokości rack 19”, 1U, waga <1kg | W |  |
| 2.21 | 2 | Statyw mikrofonowy biurkowy | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: Podstawa metalowa o dużej wytrzymałości, ■ Teleskopowe ramię, ■ Składane nogi, ■ Regulowana wysokośc od 1050mm do 1680mm ■ Długość ramienia: 600 – 1000mm ■ Waga 3,4kg ■ Czarne wykończenie ■ Wyposażony w zacisk mikrofonu | W |  |
| 2.22 | 2 | Zestaw do bezprzewodowej prezentacji | Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: - Obsługa systemów operacyjnych: - Windows 7 i nowszych - Mac OSX 10.13 i 10.14 - Android 4.4 i nowszych - iOS 8.0 i nowszych - Obsługa usługi AirPlay - Wbudowane wyjście wideo HDMI - Wbudowane analogowe wyjście audio (mini jack 3,5 mm) - W zestawie z urządzeniem powinny znajdować się 2 nadajniki treści prezentacji podłączane do portu USB komputera - Zasięg nadajników nie mniejszy niż 25 m - Przesyłany obraz powinien mieć 30 klatek na sekundę - Obsługa rozdzielczości FullHD (1920 x 1080) - Możliwość wyświetlenia jednocześnie 2 różnych źródeł prezentacji - Wbudowana sieć bezprzewodowa o parametrach: - Pasmo pracy 2,4 i 5 GHz - Obsługa standardów IEEE 802.11 a/g/n - szyfrowanie WPA2-PSK - Złącze LAN - Port USB z przodu i z tyłu urządzenia - Waga nie większa niż 0,7 kg - Maksymalny pobór prądu nie większy niż 20 W | W |  |
| 2.23 | 1 | Urządzenie do nagrywania i streamingu | Wymagane jest aby urządzenie posiadało parametry nie gorsze niż: - Możliwość jednoczesnego przechwytywania 3 źródeł wideo - Możliwość jednoczesnego zapisu, podglądu i streamingu kilku źródeł audio-wideo - Możliwość tworzenia własnych layoutów do nagrywanych/streamowanych treści, np.: dodanie logo, zmiana tła, umieszczenie 2 źródeł wideo na jednym ekranie (PIP/PBP) - Wejścia wideo (minimum): - 2x HDMI - 1x 3G SDI - 1x USB video - Wejście sieciowe dla źródeł RTSP over IP - Wejścia audio (minimum): - 2x XLR - 2x RCA - 1x 3,5mm Audio Jack - Wyjścia wideo: - Wbudowany wyświetlacz dotykowy - 1x HDMI - Możliwość sterowania: - RS232 - Wbudowany panel dotykowy - Panel admin Web Pamięć: - Obsługa kart SD - możliwość wykonywania automatycznej lub manualnej kopii na dysku USB poprzez porty USB 3.0 - Możliwość zapisu na dysku sieciowym: FTP, SFTP, SCP, RSYNC, CIFS, AWS, WebDav servers - Formaty nagrywania: AVI, MP4, MOV, MPEG-TS | W |  |
| 2.24 | 1 | Kamera obrotowa | Wymagane jest aby urządzenie posiadało parametry nie gorsze niż: - matryca CMOS 1/2.3’’ 12 MP HD - wyjścia 3G-SDI, DVI-I (wparcie HDMI) - rozdzielczości wyjściowe 720p i 1080p - 12-krotny zoom optyczny, 2-krotny zoom cyfrowy - zakres kątów widzenia 6,3° -72,5° - zakresy obrotu: -170° - 170° pan, -35° - 90° tilt - prędkości obrotu do 120°/s pan i 80°/s tilt - metody sterowania IR, RS-232, RS-485, Sony VISCA, PELCO P/D - SNR > 50dB - długość ogniskowej 3,92 – 47,32 mm - waga nie większa niż 3kg | W |  |
| Zestaw 3 - mobilny |  |  |  |  |  |
| Wykaz wymagań |  |  |  | Rodzaj wymagania | Deklaracja wykonawcy |
| L.p. | Ilość | Rodzaj urządzenia | Wymagania | W- Wymagane O - Opcjonalne | Tak/Nie |
| 3.1 | 1 | Monitor | Wymagane jest aby urządzenie posiadało parametry nie gorsze niż: - Wielkość i rodzaj ekranu: 55” AMVA3 - Rodzaj podświetlenia / sterowanie: Krawędziowe LED / PWM (20 000Hz) - Rozdzielczość natywna (min): 1920 x 1080 - Jasność (min): 400 cd/m² - Kontrast statyczny (min): 4 000:1 - Gamut (min): 72% NTSC - Czas reakcji (min): 8ms (grey-to-grey) - Haze Level (min): 44% - Wielkość piksela (max): 0,63x0,63 mm - Możliwość pracy 24h/7: TAK - Wejścia wideo: 1x VGA 1x DisplayPort (HDCP) 3x HDMI (HDCP) - Wejścia audio / wyjścia audio: 2x 3,5mm jack / 3,5mm jack (out) - Inne złącza: USB, slot na kartę microSD - Wbudowany Media Player, Wsparcie dla formatów: JPG, PNG, MP4, MOV, FLV (H264), MPG, WMV, WAV, MP3, - Wbudowany czujnik natężenia oświetlenia: TAK - Wbudowane czujniki temperatury: TAK, 3 czujniki z możliwością programowania działań - Wbudowane głośniki: 2x10W - Szerokość ramki (max): 12,5 mm Funkcjonalność: • Możliwość sterowania monitorem za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta monitora lub za pomocą przeglądarki www • Zdejmowane logo producenta • Możliwość pracy ekranem do góry • Możliwość zarządzania zawartością karty microSD przez sieć z poziomu przeglądarki, oraz pobierania zawartości na kartę ze współdzielonego folderu sieciowego. • Wbudowany harmonogram pracy, pozwalający na zmianę wyświetlanych sygnałów, oraz zmianę trybu wyświetlania obrazu, zależnie od pory dnia, lub dnia tygodnia. - Okres gwarancji (minimum): 5 lat | W |  |
| 3.2 | 1 | Wózek mobilny do monitora | Wymagane jest aby urządzenie posiadało parametry nie gorsze niż: - Zastosowanie: Wózek mobilny o uniwersalnych możliwościach zastosowania dzięki licznym i różnorodnym akcesoriom poszerzającym jego funkcjonalności produkcji tego samego producenta - Wielkość ekranu: umożliwia umieszczenie pojedynczego monitora o przekątnych z zakresu 37-55" - Obciążenie: przystosowany do montażu ekranu o maksymalnej wadze jednostkowej nie mniejszej niż 56kg - Regulacja położenia ekranu: TAK, Możliwość regulacji pochylenia ekranu w zakresie +/- 5 stopni Bezwysiłkowa regulacja wysokości centrum zamontowanego ekranu: minimum 130cm - 175 cm" - Waga wózka: Nie więcej niż 44kg - Szerokość podstawy jezdnej: Nie więcej niż 122 cm - Zintegrowane zarządzanie kablami - Wytrzymałe kółka - przynajmniej 2 z możliwością zablokowania - Szeroka gama akcesoriów np.: półki do montażu pod i nad ekranem, adaptery do montażu małych jednostek komputerowych, uchwyty na dodatkowe głośniki - Certyfikaty: UL | W |  |
| 3.3 | 1 | Półka do wózka | Wymagane jest aby urządzenie było kompatybilne z wózkiem tego samego producenta oraz posiadało parametry nie gorsze niż: - Możliwość montażu do wózka nad lub pod monitorem - Wymiary (maksymalne): 360/195mm (szer/gł) | W |  |
| 3.4 | 1 | Wideoterminal typ A | Skład zestawu: - Wideoterminal z wbudowaną kamerą - Telefon konferencyjny z przewodowymi mikrofonami (2 sztuki) - Pilot zdalnego sterowania - Uchwyt do montażu na monitorze lub ścianie - Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.) - System do bezprzewodowego udostępniania treści Kamera: - Zoom optyczny minimum 5x - Pole widzenia w poziomie minimum 82 stopni - Pole widzenia w pionie minimum 50 stopni - Zakres ruchu w poziomie powyżej 50 stopni - Zakres ruchu w pionie powyżej 30 stopni - Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli - Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p - Automatyczna regulacja ostrości - Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego oraz telefonu konferencyjnego dołączonego do zestawu Telefon konferencyjny z przewodowymi mikrofonami: - Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej minimum 5 cali - Możliwość podłączenia minimum 2 przewodowych mikrofonów - Obsługa kodeków G.722.1C 14kHz, G.722.1, G.711 3.4kHz, Opus, 8-48kHz - Automatyczna redukcja echa - Automatyczne tłumienie zakłóceń - Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) - Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na telefonie konferencyjnym lub mikrofonie przewodowym Wideoterminal: - Protokoły i standardy wideo: H.263, H.264, H.264 HighProfile, H.265/HEVC - Funkcje połączeń: - HD1080p, 60 klatek/s + HD1080P30 dla drugiego strumienia wideo - Możliwość nagrywania wideokonferencji na pamięć USB podłączoną do wideoterminala - Możliwość wykonywania zrzutów z ekranu na pamięć USB podłączoną do wideoterminala - Przesyłanie treści: - Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239 - Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP - Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście cyfrowe HDMI - Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście mini-DP - Inne protokoły i funkcjonalności: - H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną - H.225, H.245, H.241 - H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory) - Integracja z LDAP - Sieć: - Port ethernet 10/100/1000 Mb/s - Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323 - Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP - Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP - Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP registrar - Obsługa Open VPN - Obsługa protokołu NAT - Obsługa QoS: - 802.1p/q - DiffServ - Konfigurowalny rozmiar MTU - Sterowanie/zarządzanie: - Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim - Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW - Wejścia/wyjścia audio i wideo: - Wejście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio dla komputera PC - Wejście wideo mini-DP z obsługą audio - 2 wyjścia wideo HDMI HD1080p dla wyświetlaczy, w tym jedno z obsługą audio - Okres gwarancji 5 lat | W |  |
| System wideokonferencji - oprogramowanie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykaz wymagań | Rodzaj wymagania | Deklaracja wykonawcy |
| L.p. | Ilość | Rodzaj | Wymagania | W- Wymagane O - Opcjonalne | Tak/Nie |
| 4.1 | 1 | Infrastruktura wideokonferencyjna | Jeden serwer wirtualny wraz z licencją na oprogramowanie, które umożliwia: - Połączenia wielostronne w dowolnej liczbie pokoi spotkań, z możliwością jednoczesnego wyświetlenia do 49 uczestników ( układ 7x7). - Dołączania uczestników poprzez przeglądarkę z użyciem protokołu WebRTC – dołączenie do spotkania nie wymaga instalacji dodatkowej wtyczki - Umożliwia integrację z zewnętrznym systemami nagrywania i strumieniowania - Umożliwia planowanie spotkań przez każdego z użytkowników systemu – planowanie to może się odbywać przy użyciu wtyczki do programu Outlook oraz z poziomu strony www - Umożliwia zarządzanie spotkaniami i uczestnikami spotkań - Serwer zarządzający terminalami i aplikacjami zarejestrowanymi do niego (w tym wykonanie aktualizacji) - Serwer rejestrujący, zarówno SIP i H.323, możliwość zarejestrowania do 20.000 kont. - Możliwość realizacji połączeń wielostronnych. W ramach postępowania wymagana jest licencja na realizację połączeń do 20 stron jednocześnie. - Licencjonowanie oparte na podstawie uczestników korzystających z połączeń wielostronnych. Połączenia P2P nie zużywają licencji. - W przypadku przekroczenia limitu jednoczesnych stron wideokonferencji, możliwość połączeń głosowych do dodatkowo 40 stron. - Serwer oferujący usługę urządzenia brzegowego (Traversal Server) - Obsługa SIP Trunk – integracja z zewnętrznymi systemami wideo/audio - Globalna książka adresowa - Liczba jednoczesnych wirtualnych pokoi spotkań bez ograniczeń (zależna jedynie od zasobów serwerowych) - Algorytm korekty jakości przy utracie pakietów do 30% - Możliwość tworzenia konferencji planowanych, ad-hoc oraz tworzenia stałych pokoi spotkań - Zabezpieczenia z użyciem minimum protokołów HTTPS, SSH, TLS, SRTP. Szyfrowanie AES-256 bit. - Funkcja streamingu do Youtube - Funkcja pozwalająca terminalom zamawianym w ramach postępowania oraz darmowym aplikacjom na urządzenia mobilne na dołączanie do spotkania poprzez jedno kliknięcie (one-touch conference) - Funkcja wyświetlania powiększonego obrazu strony, która jest aktywnym mówcą | W |  |
| 4.3 | 1 | System do bezprzewodowego udostępniania treści | - Bezprzewodowe udostępnianie prezentacji jednym kliknięciem - poprzez podłączenie - Jednoczesne udostępnianie minimum 4 prezentacji w jakości Full HD - Urządzenie działające od razu po podłączeniu do komputera (plug&play) - nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji - Możliwość udostępniania całego ekranu lub wybranego okna - Możliwość zarządzania wideokonferencją, minimum w zakresie zmiany układu okien, dodawania uczestników, wyciszania mikrofonów czy kontroli kamery - Możliwość nagrywania na komputer z podłączonym urządzeniem - System powinien pochodzić od tego samego producenta co pozostałe komponenty systemu do wideokonferencji | W |  |