Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr AWB/2 IBNM/2024 – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 5

| Zestaw: wysokiej wierności symulator porodowy SimMom-pełna postać z kompletnym symul. porodowym Prompt Flex Advanced do badania stanów zagrożenia życia matki i dziecka – 1 komplet. |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… |  |
| Lp. | Opis wymagań |
| Symulator porodowy wysokiej wierności – 1 sztuka. |  |
| 1. | Zaawansowany symulator kobiety rodzącej i symulator noworodka. |
| 2. | Pełna postać rodzącej kobiety do nauki czynności porodowych z zaawansowanym monitorowaniem rodzącej i płodu. |
| 3. | Realistyczny noworodek z pępowiną i łożyskiem oraz główką przystosowaną do wyciągania za pomocą kleszczy oraz podciśnieniowo. |
| 4. | Moduł automatycznego porodu. |
| 5. | Bezprzewodowe w paśmie 2,4 GHZ i 5 GHz i przewodowe sterowanie obsługą symulatora za pomocą oprogramowania sterującego. |
| 6. | Możliwość całkowicie bezprzewodowej pracy symulatora kobiety rodzącej (bez podłączania zewnętrznej pneumatyki i zasilania elektrycznego). Czas pracy symulatora bez zasilacza: min. 4 godziny. |
| 7. | Możliwość oceny miednicy kostnej – obecne punkty orientacyjne (spojenie łonowe, kolce kulszowe, kość krzyżowa). |
| 8. | Możliwość wykonania badania zewnętrznego kobiety rodzącej (chwyty Leopolda). |
| 9. | Możliwość symulacji nauki badania wewnętrznego przez pochwę oraz nauki badania przez odbyt – realistyczny srom i odbyt. |
| 10. | Możliwość trenowania przyjmowania porodu fizjologicznego w położeniu podłużnym główkowym, ułożeniu potylicowym przednim oraz tylnym – tryb ręczny oraz automatyczny. |
| 11. | Możliwość trenowania przyjmowania porodu fizjologicznego w położeniu podłużnym główkowym, ułożeniach odgięciowych. |
| 12. | Możliwość trenowania przyjmowania porodu w położeniu miednicowym. |
| 13. | Możliwość trenowania przyjmowania porodu z koniecznością zastosowania pomocy instrumentalnej – próżniociąg, kleszcze. |
| 14. | Możliwość trenowania postępowania w sytuacji wystąpienia dystocji barkowej. |
| 15. | Możliwość trenowania postępowania w sytuacji wystąpienia krwotoku poporodowego (w tym opcja tamponady balonowej). |
| 16. | Możliwość symulacji porodu łożyska i odcięcia pępowiny. |
| 17. | Możliwość trenowania postępowania w sytuacji zatrzymania łożyska. |
| 18. | Możliwość trenowania postępowania w sytuacji niekompletnego wydalenia łożyska. |
| 19. | Możliwość trenowania postępowania w sytuacji wystąpienia atonii macicy. |
| 20. | Możliwość trenowania postępowania w sytuacji wystąpienia wynicowania macicy. |
| 21. | Możliwość osłuchiwania symulatora w minimum 4 miejscach na przedniej powierzchni klatki piersiowej oraz w linii pachowej środkowej obustronnie – prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe |
| 22. | Możliwość symulowania odmy prężnej, obustronnie lub niezależnie dla prawego/lewego płuca. |
| 23. | Możliwość wprowadzenia drenu do klatki piersiowej. |
| 24. | Możliwość symulowania oddychania samoistnego |
| 25. | Możliwość symulowania zmiennej częstotliwości oddechu |
| 26. | Obustronne i jednostronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej |
| 27. | Możliwość symulowania obrzęku języka |
| 28. | Możliwość bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych |
| 29. | Możliwość wykonania intubacji przez nos i przez usta, możliwość wykonania manewru Sellicka |
| 30. | Możliwość prowadzenia wentylacji zastępczej przy pomocy worka resuscytacyjnego lub respiratora |
| 31. | Możliwość zakładania masek krtaniowych oraz prowadzenia wentylacji |
| 32. | Możliwość prowadzenia przeztchawiczej wentylacji strumieniowej. |
| 33. | Możliwość wykonania konikopunkcji i konikotomii |
| 34. | Możliwość symulacji ciśnienia tętniczego krwi i jego pomiaru metodą osłuchową, słyszalne tony Korotkowa, możliwość badania klinicznym stetoskopem |
| 35. | Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi przy użyciu aparatu do mierzenia ciśnienia klinicznego lub dedykowanego (w zestawie), |
| 36. | Elektroniczna symulacja ciśnienia krwi w zakresie, co najmniej 0-210 mmHg. |
| 37. | Możliwość trenowania postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, możliwość wykonania uciśnięć klatki piersiowej. |
| 38. | Możliwość osłuchiwania tonów serca |
| 39. | Tony serca zsynchronizowane z EKG Biblioteka co najmniej 5 tonów serca. |
| 40. | Monitorowanie EKG min. 3 odprowadzenia poprzez elektrody na klatce piersiowej, wyświetlanie na klinicznym lub wirtualnym monitorze pacjenta, oprogramowanie powinno zawierać bibliotekę rytmów pracy serca. Biblioteka co najmniej 20 rytmów EKG. |
| 41. | Krzywe EKG generowane w czasie rzeczywistym, zmieniające się w korelacji z symulowanymi parametrami fizjologicznymi, |
| 42. | Możliwość symulacji zapisu EKG z 12 odprowadzeń skorelowanego z EKG i wyświetlenie 12-odprowadzeniowego EKG na monitorze pacjenta |
| 43. | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-200/min. |
| 44. | Wyczuwalna fala tętna na min 3 tętnicach w tym: tętnicy szyjnej, tętnicy ramiennej i promieniowej (min. na jednej ręce), siła tętna uzależniona od wartości ciśnienia tętniczego krwi, automatyczna rejestracja badania. |
| 45. | Fala tętna zsynchronizowana z częstością akcji serca i wartością ciśnienia krwi |
| 46. | Możliwość wykonania defibrylacji, kardiowersji i stymulacji |
| 47. | Możliwość osłuchiwania akcji serca płodu, zarówno fizjologicznej, jak i patologicznej (bradykardia, tachykardia) – kontrolowane przez instruktora |
| 48. | Możliwość monitorowania stanu płodu za pomocą kardiotokografii. |
| 49. | Głos pacjentki: wcześniej nagrane odpowiedzi lub bezprzewodowa symulacja głosu pacjentki przez instruktora w czasie rzeczywistym. Możliwość dwukierunkowej komunikacji i przeprowadzenie wywiadu lekarskiego. |
| 50. | Możliwość wykonania iniekcji domięśniowych i podskórnych |
| 51. | Dostęp dożylny na prawej i lewej kończynie górnej |
| 52. | Możliwość cewnikowania pęcherza moczowego z uzyskaniem wypływu symulowanego moczu |
| 53. | Możliwość osłuchiwania dźwięków związanych z pracą jelit. |
| 54. | Możliwość bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak: obrazy USG, skany TK, wyniki laboratoryjne |
| 55. | Możliwość symulacji drgawek |
| 56. | Różna szerokość źrenic matki niezależnie dla każdego oka w zależności od stanu klinicznego. |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” |  |
| 57. | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nie dotyczy zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 20” z uchwytem typu VESA i możliwością zamontowania na uchwycie panelu medycznego. |
| 58. | Wbudowany komputer wyposażony co najmniej w procesor Intel Core i5 11 generacji lub równoważny. Dysk SSD o pojemności minimum 240GB. |
| 59. | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury. |
| 60. | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze. |
| 61. | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie. |
| 62. | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2. |
| 63. | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. |
| 64. | Oprogramowanie monitora pacjenta w języku polskim. |
| JEDNOSTKA DO STEROWANIA SYSTEMEM |  |
| 65. | Komputer typu laptop lub All-in-One z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiający sterowanie symulatorem. |
| 66. | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora, procesor minimum klasy Intel Core i5 11 generacji lub równoważny. |
| 67. | Twardy dysk SSD minimum 200 GB. |
| 68. | Pamięć RAM minimum 16 GB. |
| 69. | Monitor dotykowy LED o przekątnej minimum 14”. Obsługiwana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli. |
| 70. | Minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej. |
| 71. | Minimum 1 złącze video HDMI/DP/USB-C. |
| 72. | Złącze audio typu COMBO. |
| 73. | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 a/b/g/n/ac lub równoważnym |
| JEDNOSTKA DO TWORZENIA SCENARIUSZY ORAZ OBRÓBKI VIDEO |  |
| 74. | Komputer typu laptop o przekątnej 16 cali. |
| 75. | Wbudowany procesor wyposażony w minimum 14 rdzeni CPU oraz 30 rdzeni GPU. |
| 76. | Twardy dysk typu SSD o pojemności minimum 1000 GB. |
| 77. | Pamięć RAM minimum 36 GB. |
| 78. | Ekran o przekątnej minimum 16 cali. |
| 79. | Minimum 1 złącze video HDMI/DP/USB-C. |
| 80. | Minimum 1 złącze audio w celu podłączenia słuchawek. |
| 81. | Minimum 2 porty w technologii Thunderbolt 4 lub równoważne. |
| Symulator porodowy modułowy– 1 sztuka. |  |
| 82. | Symulator do ćwiczenia procedur porodu w ułożeniach fizjologicznym, patologicznych oraz postępowania w przypadku komplikacji okołoporodowych. |
| 83. | Symulator odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa miednicy, krocza, dróg rodnych, szyjki macicy i kończyn dolnych z anatomiczną ruchomością stawów biodrowego i kolanowego, ciężarnej kobiety. |
| 84. | Krocze, drogi rodne, szyjka macicy wykonane z elastycznego, rozciągliwego materiału. |
| 85. | Anatomicznie poprawna budowa wnętrza miednicy z zaznaczonym spojeniem łonowym i wyrostkami kulszowymi. |
| 86. | Model donoszonego noworodka z wyczuwalnym ciemiączkiem, linia szwu, obojczykami, łopatkami, kościami policzkowymi, małżowinami usznymi. Ruchomość w stawach kończyn dolnych i górnych. |
| 87. | Model noworodka zbudowany w sposób pozwalający na przeprowadzanie symulacji porodów z różnymi rodzajami narzędzi wspomagających w tym kleszczy porodowych i próżnociągów. |
| 88. | Model noworodka połączony pępowiną z łożyskiem. |
| 89. | Model noworodka z funkcją pomiaru ciągnięcia za główkę podczas porodu. Niezbędne urządzenie pomiarowe w zestawie. |
| 90. | Możliwość odpępniania z podwiązaniem sznura pępowinowego. |
| 91. | Możliwości symulacji porodów minimum: - fizjologiczny prawidłowy, - pośladkowy, - kleszczowy, - próżniowy, - poród dziecka z dystocją barkową, - rodzenie łożyska. |
| 92. | Możliwość symulacji porodów w pozycjach: - leżącej, - kucznej, - podpartej, - na boku, - kolankowej. |
| 93. | Możliwość odsłonięcia skóry brzucha pacjentki w celu obserwacji zachowania płodu i jego pozycji. |
| 94. | Cewnikowania pęcherza moczowego |
| 95. | Iniekcje domięśniowe. |
| 96. | Umieszczanie modułów szyjki macicy (we wczesnym stadium porodu) zgodna ze skalą Bishopa |
| 97. | Pozycja punktu przodującego od -2 do +3. |
| 98. | Rozwarcie szyjki macicy od 1 cm do 10 cm. |
| 99. | Skrócenie szyjki macicy do 0% do 100% |
| 100. | Dojrzałość szyjki macicy (twarda, średnia, miękka) |
| 101. | Odczyt położenia in situ. |
| 102. | Regulacja rotacji głowy płodu względem osi pochwy. Minimum 6 stopni regulacji. |
| 103. | Różne ułożenia głowy płodu w kanale rodnym. Minimum: ułożenie potyliczne przednie, potyliczne tylne, twarzyczkowe, czołowe, pośladkowe. |
| 104. | Wyczuwalna błona owodniowa z płynem owodniowym oraz symulacja jej przebicia. |
| 105. | Moduł krwotoku poporodowego z możliwością symulacji atonicznej i kurczącej się macicy. |
| 106. | Postępowanie w przypadku krwawienia poporodowego: - Masaż dna macicy - Ucisk oburęczny - Zakładanie i stosowanie balonu hemostatycznego Możliwość symulacji utraty minimum 2l krwi. |
| 107. | Możliwość treningu w zakresie cesarskiego cięcia: - Ułożenie główkowe i pośladkowe - Stosowanie ucisku dna miednicy - Cesarskie cięcie przy pełnym rozwarciu - Poród dziecka z zaklinowaną główką - Użycie balonika porodowego do odklinowania główki - Poród przy położeniu poprzecznym - Poród przez cesarskie cięcie z użyciem przyrządów - Poród łożyska W zestawie realistyczna skóra brzucha wraz z tkanką tłuszczową symulująca donoszoną ciążę w ostatniej fazie. |
| Aparat EKG – 1 sztuka. |  |
| 108. | 12-kanałowy elektrokardiograf z wyświetlaczem dotykowym. |
| 109. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. |
| 110. | Prezentacja krzywych w układzie standardowym i Cabrera. |
| 111. | Tryby pracy: ręczny, automatyczny. |
| 112. | Wydruk w trybie 1,3,6 lub 12 przebiegów EKG. |
| 113. | Wydruk na drukarce aparatu oraz możliwość wydruku na zewnętrznej drukarce (obsługa standardu PCL5/PCL6). |
| 114. | Możliwość ustawienia parametrów przebiegu: prędkości, czułości i intensywności wydruku. |
| 115. | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących, dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. |
| 116. | Możliwość zapisu badania do pamięci urządzenia. |
| 117. | Możliwość zapisu automatycznego do „schowka” a następnie dalsza analiza, wydruk, interpretacja. |
| 118. | Menu z obsługą za pomocą panelu dotykowego. |
| 119. | Przekątna ekranu minimum, 7 cali, rozdzielczość co najmniej 800x400. |
| 120. | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. |
| 121. | Eksport wyników badań do pamięci USB. |
| 122. | Pamięć minimum 1000 badań. |
| 123. | W zestawie kompatybilny z aparatem, dedykowany przez producenta wózek transportowy na minimum 4 kołach, w tym co najmniej dwa z funkcją blokady oraz 25 rolek dedykowanego papieru do wydruków EKG. |
| Defibrylator manualny – 1 sztuka. |  |
| 124. | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym |
| 125. | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) |
| 126. | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 7 kg |
| 127. | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 |
| 128. | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm |
| 129. | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC |
| 130. | Uchwyt na ramę łóżka |
| 131. | Menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. |
| 132. | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin |
| 133. | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci |
| 134. | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. |
| 135. | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania |
| 136. | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach |
| 137. | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) |
| 138. | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. |
| 139. | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. |
| 140. | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 9’’ zabezpieczony hartowanym szkłem |
| 141. | Wysoka rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli |
| 142. | Ekran dotykowy |
| 143. | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 5 krzywych dynamicznych. |
| 144. | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej |
| 145. | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny |
| 146. | Papier do drukarki o szerokości min. 100 mm |
| 147. | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 6 krzywych |
| 148. | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia |
| 149. | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive |
| 150. | Dwufazowa fala defibrylacji |
| 151. | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu |
| 152. | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) |
| 153. | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J |
| 154 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji |
| 155. | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. |
| 156. | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). |
| 157. | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund |
| 158. | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA |
| 159. | Możliwość aktualizacji protokołu AED |
| 160. | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J |
| 161. | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J |
| 162. | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). |
| 163. | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej |
| 164. | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych |
| 165. | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. |
| 166. | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. |
| 167. | Monitorowanie EKG min. z 3/7/12 odprowadzeń |
| 168. | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |
| 169. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |
| 170. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |
| 171. | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. |
| 172. | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto |
| 173. | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji |
| 174. | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF |
| 175. | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta |
| 176. | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. |
| 177. | Pomiar respiracji metodą impedancyjną |
| 178. | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. |
| 179. | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. |
| 180. | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia |
| 181. | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie |
| 182. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA |
| 183. | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min |
| 184. | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. |
| 185. | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% |
| 186. | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min |
| 187. | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia |
| 188. | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych |
| 189. | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. |
| 190. | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie |
| 191. | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) |
| 192. | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg |
| 193. | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. |
| 194. | Pomiar CO2 w strumieniu bocznym w zakresie od min. 0-150 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg |
| 195. | Zakres pomiaru awRR od min. 0-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. |
| 196. | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych |
| 197. | Torba transportowa z min. 2 kieszeniami na wszystkie akcesoria, paskiem naramiennym. |
| Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 1 sztuka. |  |
| 198. | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa. |
| 199. | Czytelny wyświetlacz LCD, dwuwierszowy, minimum 2x16 znaków |
| 200. | Możliwość podlądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji |
| 201. | Praca ze strzykawkami w zakresie minimum 5-60 ml (minimum 50 typów) |
| 202. | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki |
| 203. | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych |
| 204. | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych |
| 205. | Tryb pracy umożliwiający infuzję wielofazową |
| 206. | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS |
| 207. | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją ANTY-BOLUS(ABS) |
| 208. | System alarmów |
| 209. | Wbudowana biblioteka leków |
| 210. | Wbudowany system testów |
| 211. | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu. |
| Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 1 sztuka. |  |
| 212. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa. |
| 213. | Czytelny wyświetlacz LCD, dwuwierszowy, minimum 2x16 znaków |
| 314. | Możliwość podlądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji |
| 315. | Praca ze strzykawkami w zakresie minimum 5-60 ml (minimum 50 typów) |
| 216. | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki |
| 217. | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych |
| 218. | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych |
| 219. | Tryb pracy umożliwiający infuzję wielofazową |
| 220. | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS |
| 221. | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją ANTY-BOLUS(ABS) |
| 222. | System alarmów |
| 223. | Wbudowana biblioteka leków |
| 224. | Wbudowany system testów |
| 225. | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu. |
| Pompa infuzyjna objętościowa – 1 sztuka. |  |
| 226. | Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), - żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych |
| 227. | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. |
| 228. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na zestawie infuzyjnym. |
| 229. | Możliwość odłączania detektora kropli. |
| 300. | Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym. |
| 301. | Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym. |
| 302. | Kolorowy dotykowy ekran pompy. |
| 303. | Wszystkie komunikaty w pompie w języku polskim. |
| 304. | Przekątna ekranu min 3,2 cala |
| 305. | Zakres szybkości dozowania min. 0,1 – 1200 ml/h. |
| 306. | Dokładność infuzji ± 5%. |
| 307. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę |
| 308. | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja okresowa (bolusowa), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). |
| 309. | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. |
| 310. | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |
| 311. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |
| 312. | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. |
| 313. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – do 5 h. |
| 314. | Waga do 2,5 kg. |
| Stetoskop cyfrowy – 1 sztuka. |  |
| 315. | Stetoskop cyfrowy |
| 316. | Cechy stetoskopu: - Łączność z oprogramowaniem na urządzenia mobilne - wizualizacja i udostępnianie dźwięków serca - Minimum 40-krotna amplifikacja (przy częstotliwości szczytowej, w porównaniu z trybem analogowym) - Aktywna redukcja szumów w tle - Przełączanie trybów osłuchu analogowego i wzmocnionego. - Miękkie, samouszczelniające oliwki. - Regulowana dwustronna głowica ze stali nierdzewnej z otwartym lub zamkniętym lejkiem - Przeznaczony do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci - Zatwierdzone przez FDA i zgodne z HIPAA - Współpraca z oprogramowaniem na urządzeniach z systemem iOS i Android, z możliwością zapisania kilkunastosekundowych nagrań. |
| Torba pediatryczna – 1 sztuka. |  |
| 317. | Torba pediatryczna przeznaczona dla zespołów karetek reanimacyjnych. |
| 318. | Torba z wielokomorową konstrukcją, która zapewnia właściwą segregację sprzętu. |
| 319. | Wyposażenie torby minimum: - Uchwyt jednorazowy do mocowania rurki intubacyjnej 5 szt. - Kleszczyki intubacyjne MAGILLA (lub równoważne) dla dzieci jednorazowe 10 szt. 1 op. - Kleszczyki intubacyjne MAGILLA (lub równoważne) dla dorosłych jednorazowe 10 szt. 1 op. - Kleszczyki PEAN (lub równoważne) mały 10 szt. 1 op. - Rurka intubacyjna rozm. 2 2 szt. - Rurka intubacyjna rozm. 2,5 2 szt. - Rurka intubacyjna rozm. 3 2 szt. - Rurka intubacyjna rozm. 3,5 2 szt. - Rurka intubacyjna rozm. 4 1 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 2 1 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 2,5 1 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 3 1 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 3,5 1 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 4 2 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 4,5 4 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 5 2 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 5,5 4 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 6 2 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 6,5 2 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7 2 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7,5 2 szt. - Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 8 2 szt. - Strzykawka 100 ml 1 szt. - Rurka UG biała 30 mm 1 szt. - Rurka UG różowa 40 mm 1 szt. - Rurka UG niebieska 50 mm 1 szt. - Rurka UG czarna 60 mm 1 szt. - Rurka UG biała 70 mm 1 szt. - Rurki nosowo-gardłowe 2,5 mm 2 szt. - Rurki nosowo-gardłowe 3 mm 1 szt. - Rurki nosowo-gardłowe 3,5 mm 1 szt. - Rurki nosowo-gardłowe 4,0 mm 1 szt. - Komplet MILLER (lub równoważny), rękojeść wielorazowa ( W skład kompletu wchodzą: Rękojeść bateryjna wielorazowa LED chromowana, niemowlęca, rozmiar 115 (+-10 mm) , 1 szt. - Łyżka Miller, metalowa z plastikowymi elementami, noworodkowa, 0, rozmiar 80 mm (+-5 mm), 1 szt. - Łyżka Miller, metalowa z plastikowymi elementami, niemowlęca, 1, rozmiar 100 mm (+-10 mm), 1 szt. - Rękojeść bateryjna wielorazowa LED (z baterią 2 x AA lub równoważna), chromowana, dziecięca, rozmiar 160 mm (+-10 mm), 1 szt. - Łyżka Macintosh, metalowa z plastikowymi elementami, niemowlęca, 0, 1 szt. - Łyżka Macintosh, metalowa z plastikowymi elementami, niemowlęca, 1, rozmiar 95 mm, 1 szt. - Łyżka Macintosh, metalowa z plastikowymi - elementami, dziecięca, 2, rozmiar 105 mm (+-5 mm), 1 szt. - Łyżka Macintosh, metalowa z plastikowymi elementami, średni dorosły, 3, rozmiar 135 mm (+-5 mm),, 1 szt. - Prowadnica jednorazowego użytku do trudnej intubacji Bougie 2 szt. - Szpatułki jednorazowe sterylne 50 szt. 1 op. - Wkłucie białe 2 szt. - Wkłucie żółte 2 szt. - Wkłucie niebieskie 2 szt. - Wkłucie różowe 2 szt. - Wkłucie fioletowe 2 szt. - Plaster do mocowania wenflonów 10 szt. - Zestaw doszpikowy na wyposażeniu 3 x igła 25 mm (+-5 mm), 1 szt. - Staza z plastikowym zapięciem dla dzieci z misiami (lub równoważna) 1 szt. - Staza taktyczna CAT 7-mej generacji (lub równoważna) 1 szt. - Gaziki nasączone spirytusem 10 szt. - Igły wszystkie rozmiary: 0,3; 0,4; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,1; 1,2 - 1 kpl. - Strzykawki 2,5;10; 20 ml 1 kpl. - Mankiet wielorazowy do ciśnieniowego toczenia płynów infuzyjnych 1000 ml - 1 szt. - Aparat do toczenia płynów - 2 szt. - Pojemnik na igły + worki na odpady medyczne - 1 szt. - Bandaże elastyczne i dziane 12 x 4, 10 x 4 po 2 szt., 10 x 4, 5 x 4 po 2 szt. - 1 kpl. - Gazy, opatrunki - 1 m2 x 2 szt., 0,5 m2 x 4 szt., chusta trójkątna 2 szt., kompres gazowy 5 x 5 3 szt., 10 x 10 3 szt. - 1 kpl. - Gaza hemostatyczna rolowana 1 szt. - Plastry dla dzieci o dużej zawartości klejącej 1 szt. - Maska twarzowa silikonowa nr 0 1 szt. - Maska twarzowa silikonowa nr 1 1 szt. - Maska twarzowa silikonowa nr 2 1 szt. - Maska twarzowa silikonowa nr 3 1 szt. - Worek samorozprężalny dla dzieci (40 cmH2O) – kompletny 1 szt. - Worek samorozprężalny dla niemowląt – kompletny 1 szt. - Filtr antybakteryjny, antywirusowy dla dzieci 2 szt. - Wideolaryngoskop dla dzieci 1 szt. - Wideolaryngoskop dla niemowląt 1 szt. - Kamera WiFi z kablem USB 1 szt. - Maska krtaniowa jednorazowa kg 2 szt. - Maska krtaniowa jednorazowa – 10 kg 2 szt. - Maska krtaniowa jednorazowa– 20 kg 2 szt. - Maska krtaniowa jednorazowa – 30 kg 2 szt. - Rurka przełykowo-tchawicza LTS-D lub równoważna, jednorazowa rozm. 0 2 szt. - Rurka przełykowo-tchawicza LTS-D lub równoważna, jednorazowa rozm. 1 2 szt. - Rurka przełykowo-tchawicza LTS-D lub równoważna, jednorazowa rozm. 2 2 szt. - Rurka przełykowo-tchawicza LTS-D lub równoważna, jednorazowa rozm. 2,5 2 szt. - Rurka przełykowo-tchawicza LTS-D lub równoważna, jednorazowa rozm. 3 2 szt. - Manometr uniwersalny 1 szt. - Zestaw do konikotomii Quicktrach lub równoważny dla dzieci 2 szt. - Igła do odbarczania odmy jednorazowa 1 szt. - Termometr , mały pojemnik na osłonki (1 paczka). 1 kpl. - Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru 800 szt. 1 kpl. - Ciśnieniomierz z łyżką i zaworem obrotowym, 10-letnia gwarancja kalibracji, z mankietem 1 szt. - Mankiet wielorazowy (kompatybilny z ciśnieniomierzem z pozycji wyżej), bez przewodów i łączników niemowlęcy mały 1 szt. - Mankiet (kompatybilny z ciśnieniomierzem z pozycji wyżej),, wielorazowy, bez przewodów i łączników niemowlęcy 1 szt. - Mankiet (kompatybilny z ciśnieniomierzem z pozycji wyżej),, wielorazowy, bez przewodów i łączników dziecięcy mały 1 szt. - Mankiet (kompatybilny z ciśnieniomierzem z pozycji wyżej),, wielorazowy, bez przewodów i łączników dziecięcy 1 szt. - Mankiet (kompatybilny z ciśnieniomierzem z pozycji wyżej), wielorazowy, bez przewodów i łączników dorosły mały 1 szt. - Stetoskop 1 szt. - Latarka diagnostyczna aluminiowa z bateriami 1 szt. - Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 20 x 20 cm 1 szt. - Hydrożel przeciwoparzeniowy w butelce 75 ml – spray 1 szt. - Pulsoksymetr z alarmami, kompletny + pokrowiec 1 szt. - Czujnik elastyczny do pulsoksymetru – dzieci z 1 przewodem 1 m 1 szt. - Czujnik do pulsoksymetru klips uszny z przewodem 1 m, 1 szt. - Glukometr, 50 jednorazowych nakłuwaczy 1 kpl. - Paski do glukometru, 50 szt. 1 kpl. - Urządzenie wielofunkcyjne Multitool ratowniczy 1 szt. - Medyczna smycz taktyczna 1 szt. - Koło pediatryczne 1 szt. - Ssak mechaniczny ręczny 1 szt. - Marker do pisania po skórze 1 szt. - Skalpel z trzonkiem jednorazowego użytku 2 szt. - SPYKE (lub równoważne) – końcówka do nabierania płynu z butelki 1 szt. - Strzykawka 1 ml – insulinówka 1 szt. - Wąsy tlenowe dla dzieci 1 szt. - Maska tlenowa dla dzieci z rezerwuarem tlenu i drenem 2,1 m 1 szt. - Zestaw do inhalacji dla dzieci: maska - aerozolowa, nebulizator, dren 2,1 m 1 szt. - Kranik trójdzielny z przedłużką 1 szt. - Końcówka MAD (lub równoważna) do donosowego podawania leków 1 szt. - Miś ratowniczy dla dzieci pakowany próżniowo 1 szt. |
| Plecak ratowniczy – 1 sztuka. |  |
| 220. | Plecak z wielokomorową konstrukcją dla ułatwienia właściwej segregacji sprzętu. |
| 221. | Plecak wyposażony w 2 uchwyty transportowe do przenoszenia w ręku, które rozmieszczone są w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej (uchwyt na szczycie plecaka) oraz poziomej (uchwyt boczny). |
| 222. | System transportu na plecach składający się z dwóch szelek oraz paska spinającego szelki na wysokości klatki piersiowej. Wszystkie te elementy z regulacją umożliwiającą dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb. |
| 223. | Plecak wyposażony w elementy odblaskowe na wszystkich kieszeniach. |
| 224. | Wymiary plecaka: 55 cm wysokość x 50 cm szerokość x 25 cm głębokość (+- 5 cm) |
| 225. | Waga maksymalnie 3,5 kg. |
| 226. | Przednia klapa w komorze głównej wyposażona w przyszyte gumy oraz jest przystosowana do mocowania na rzep panelu z kieszeniami z folii zapinanymi na magnes. |
| 227. | Pas plecaka wyposażony w trzy kieszenie boczne, rączki do przenoszenia w pionie lub poziomie oraz gumową kieszeń przeznaczoną na rękawiczki. |
| 228. | Spód plecaka wzmocniony materiałem odpornym na ścieranie. Do dna mocowane 5 plastikowych podstawek typu jeże. |
| 229. | Na tyle plecaka szelki wykonane z cordury, podszyte siatką dystansową oraz pasek spinający szelki na wysokości klatki piersiowej. Możliwość chowania szelek do kieszeni. |
| 230. | Wyjmowane ampularium na minimum 100 ampułek o różnych rozmiarach oraz dodatkowe ampularium na co najmniej 9 ampułek z możliwością zamocowania do pasa. |
| 231. | Gwarancja: Minimum 24 miesiące - okres gwarancji dotyczy również poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu |
| 232. | Termin dostawy: do 30 dni |
| 233. | Serwis: 24h od zgłoszenia, w przypadku Przedłużającej się naprawy powyżej 14 dni, Wykonawca zobowiązany będzie podstawić urządzenie zastępcze |

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Zobowiązuję się do dostarczenia fabrycznie nowego wymienionego sprzętu z zachowaniem wszystkich opisanych wymagań, w tym co do warunków  gwarancji, serwisu i terminu dostawy.

……………………………………………………………………

(data i podpis oferenta)