Załącznik nr. 2.4

KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku „Szklany Dom” w Ciekotach – Wilków.”

| Poz. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Opis robót i ich ilości | jednostka | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość Robót netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-M-00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1. |  | Organizacja placu budowy wraz z oznakowaniem n= 1kpl. | kpl. | 1,00 |  |  |
|  | M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE |  |  |  |  |
| 2. | M-11.01.01 | Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym( kat. III ) głębokości ok. 1,7 m dla wykonania Fundamentów przyczółków | m3 | 36,70 |  |  |
| 3. |  | Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym ( kat. III ) głębokość ok. 0,9 m dla wykonania fundamentów umocnienia skarp i stożków: - Skarpy pomiędzy mostem a kładką - Stożki przy przyczółkach | m3 | 3,10 |  |  |
|  |  | V= 3,1 m3 |  |  |  |  |
| 4. |  | Wywiezienie gruntu z wykopów na odległość 30 V = 39,8m3 | m3 | 39,80 |  |  |
| 5. | M-11.01.04 | Wykonanie nasypów przy przyczółkach z gruntu Nasypowego przepuszczalnego: a)zasypanie wykopów pod wykonaniu ścian przyczółków: b) nasypy pomiędzy przyczółkami c) zasypka za przyczółkami d) stożki przy przyczółkach | m3 | 63 |  |  |
| 6. | M-11.03.07 | Pale wiercone świdrem ciągłym (pale CFA) średnicy 600mm: a)pale pod przyczółkiem od strony m. Ciekoty: stal kl. A-IIIN ( B500SP): 168kg beton kl.C30/37: 1,4 m3 L1= 4,4m b)pale pod przyczółkiem od strony m. Św. Katarzyna: stal kl. A-IIIN (B500SP) : 179 kg beton kl. C30/37: 1,5m3 L2= 4,8m | m | 9,20 |  |  |
|  |  | L = 9,2m |  |  |  |  |
| 7. | M-11.07.01 | Wbicie stalowych ścianek szczelnych wysokości 4m dla wykonania fundamentów przyczółków Ob. = 28,4m | m | 28,40 |  |  |
| 8. |  | Wyciągniecie stalowych ścianek szczelnych: Ob. = 28,4 m | m | 28,40 |  |  |

| Poz. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Opis robót i ich ilości | jednostka | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość Robót netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m-12.00.00 CPV:45262310-7 | ZBROJENIE |  |  |  |  |
| 9. | M-12.01.01 | Zbrojenie betonu stalą klasy A- IIIN ( B500SP ) : a ) przyczółek + kapy chodnikowe od strony m. b) przyczółek + kapy chodnikowe od strony m. Św. Katarzyna: c) przęsło kładki: d) fundament umocnienia skarp i stożków: e) płaszcz umocnienia skarp i stożków: f) fundamenty balustrad pomiędzy obiektami: G = 5 771 kg. | kg | 5771,00 |  |  |
|  | M-13.00.00 CPV: 45262300-4 | BETON |  |  |  |  |
| 10. | M-13.01.01 | Beton klasy C30/37 w deskowaniu: a) przyczółek + kapy chodnikowe od strony m. b) przyczółek + kapy chodnikowe od strony m. Św. Katarzyna: c) przęsło kładki: d) fundament umocnienia skarp i stożków: e) płaszcz umocnienia skarp pomiędzy obiektami: f) fundamenty balustrad pomiędzy obiektami: V= 53,4m3. | ### m3 | 53,40 |  |  |
| 11. | M-13.02.01 | Beton klasy C12/15 bez deskowania a)podbudowa gr. 20cm pod fundamenty przyczółków: b) podbudowa gr. 10 cm pod kąpy chodnikowe na długości skrzydełek: c) podbudowa gr. 10 cm pod fundamenty umocnienia skarp i stożków: V= 4,8m2. | m3 | 4,80 |  |  |
| 12. | M-13.03.01 | Zakup prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych wysokości 30 cm L= 41,0m | m | 41,00 |  |  |
| 13. |  | Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych wysokości 30 cm G= 1,2t | t | 1,20 |  |  |
| 14. | M-13.03.01 | Zakup i montaż prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Kujan NG 15/590 długości 14,9m: Kl. Obciążenia wg PN- 85/S-10030: A n= 4szt | szt. | 4,00 |  |  |

| Poz. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Opis robót i ich ilości | jednostka | Ilość | Cena Jednostkowa netto |  | Wartość Robót netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M-15.00.00 CPV:45320000-6 | IZOLACJE I NAWIRZCHNIE |  |  |  |  |  |
| 15. | M-15.01.02 | Trzykrotne smarowanie roztworem asfaltowym „na zimno” elementów betonowych zasypanych gruntem: a)fundament przyczółków: b) wewnętrzne powierzchnie przyczółków ( od strony zasypki): c) zewnętrzne powierzchnie przyczółków: F = 64,5m2. | m2 | 64,50 |  |  |  |
| 16. | M-15.03.06 | Izolacjo- nawierzchnia z żywic gr. 5mm na betonowych kapach chodnikowych: F = 77,9m2 | m2 | 77,90 |  |  |  |
|  | M-16.00.00 CPV: 45221000-2 | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |
| 17. | M-16.01.01 | Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych: n = 2szt | szt. | 2,00 |  |  |  |
| 18. | M-16.01.02 | Zakup i montaż rur HD-PE średnicy 200mm odprowadzających wodę opadową z wiaduktu do studzienki wpustowej: L= 16,0m | m | 16,00 |  |  |  |
|  | M-19.00.00 CPV: 45233000-9 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE |  |  |  |  |  |
| 19. | M- 19.01.04 | Balustrady z płaskowników stalowych wysokości 120cm: a)balustrady na kładce: b) balustrady pomiędzy obiektami: | m | 42,00 |  |  |  |
|  |  | V = 42,0m |  |  |  |  |  |
|  | M-20.00.00 CPV: 45221000-2 | INNE ROBOTY MOSTOWE |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych poprzez malowanie ochronne zewnętrznej powierzchni przęsła ( oprócz belek) i podpór- „ hydrofobizacja „: a) ściany czołowe przyczółków: b) ściany boczne przyczółków: c) spód przęsła ( oprócz belek) : | m2 | 64,40 |  |  |  |
|  |  | F = 64,4m2 |  |  |  |  |  |
| 21. | M-20.01.14 | Znaki pomiarowe na obiekcie: a)znaki pomiarowe na przyczółkach n=8szt | szt. | 8,00 |  |  |  |
| 22. |  | Stały znak wysokościowy w sąsiedztwie obiektu n= 1szt | szt. | 1,00 |  |  |  |
| Wartość kosztorysu netto w zł |  |  |  |  |  |  |  |
| VAT: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto w zł |  |  |  |  |  |  |  |