- Załącznik nr. 1								KAT-NKS-2/2020

- Szczegółowa specyfikacja urządzenia do pomiaru gęstości płynów wraz z modułem do pomiaru lepkości.

- Gęstościomierz oscylacyjny o parametrach co najmniej:

- Zakres pomiaru:

- Gęstość: od 0 do 3 g/cm3

- Temperatura: od 0 do 100 °C

- Ciśnienie: do 10 bar

- Dokładność:

- Gęstość: 0,000007 g/cm³

- Temperatura: 0,01 °C

- Powtarzalność:

- Gęstość: 0,000001 g/cm³

- Temperatura: 0,001°C

- Moduł do pomiaru lepkości o parametrach co najmniej:

- Objętość próbek:

- od 0,1 do 0,8 ml

- Zakres pomiaru:

- Lepkość: 0,3 do 10 000 mPa·s

- Temperatura: 5 do 100 °C

- Dokładność:

- do 0,5%

- Powtarzalność:

- do 0,1%

- Akcesoria niezbędne do użytkowania sprzętu oraz wykonywania pomiarów:

- Zestaw przepływowy wraz z adapterami

- Zestaw kulek stalowych oraz adapter do ich umieszczania

- Mikrokapilara o objętości 100 µl wraz z adapterami

- Strzykawki oraz igły do napełniania kapilary