Załącznik nr 4 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Wymagania ogólne:

| Minimalne wymagania techniczne | Parametry oferowanego sprzętu - należy podać konkretne parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do opisu Przedmiotu zamówienia – dotyczy każdej rubryki poniżej |
| --- | --- |
| • Urządzenie fabrycznie nowe – data produkcji – rok 2021/2022; • Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta ładowarki. |  |

2) Wymagania techniczne:

| • Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, o mocyznamionowej minimum 120 KM, • Prędkość jazdy minimum 38 km/h; • Zaczep z homologacją do ciągnięcia przyczep; ∙ gniazdo elektryczne do podłączenia przyczepy¦, • Sterowanie ramieniem za pomocą pojedynczego joysticka; • Napęd na 4x4 oraz trzy tryby sterowania maszyną – przednia oś skrętna,obie osie skrętne, tryb „kraba”; • cztery koła równe w rozmiarze minimum 24 cale i szerokości co najmniej 460 mmz oponami pneumatycznymi; • układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, na obu osiach; • układ zapewniający samopoziomowanie osprzętu podczas opuszczania ipodnoszenia ramienia; • układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie; dopuszcza się na jednej osi przez hamulce płytkowe a na drugiej przez wał napędowy • układ hydrauliczny wyposażony w system z proporcjonalnym ijednoczesnym sterowaniem ramieniem teleskopu • wydatek pompy hydraulicznej minimum 140 l/min • amortyzacja wysięgnika teleskopu; • co najmniej jedna z osi maszyn z mechanizmem różnicowym LSD; • kabina spełniająca normy ROPS/ FOPS wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację • wskaźniki: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa,temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar,pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się podrogach publicznych, • fotel operatora amortyzowany pneumatycznie; • system zabezpieczający przed przeciążeniem maszyny- blokada ruchówteleskopu |  |
| --- | --- |

3) Parametry robocze:

| • Udźwig maksymalny min. 3000 kg; • Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku co najmniej 6,0 m; |  |
| --- | --- |

4) Osprzęt i wyposażenie maszyny:

| • Szybkozłącze mechaniczne na głowicy teleskopu umożliwiającą wymianę osprzętu; • Łyżka ładowarkowa z gładkim lemieszem do ziemi o pojemności min. 1,80m3, szerokości nie mniejszej niż szerokość ładowarki – warunek konieczny • Widły do palet; • Radio; • Lampa migowa; • Smarownica; |  |
| --- | --- |

6) Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla urządzenia:

| • Instrukcja obsługi; • Deklaracja zgodności CE. |  |
| --- | --- |

7) Warunki serwisu i gwarancji:

| • Gwarancja dla przedmiotu zamówienia musi wynosić co najmniej 12miesięcy • Gwarancja musi zapewnić wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek, jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego, które zostaną usunięte na koszt Zamawiającego – warunek konieczny • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia; |  |
| --- | --- |

…………………………, dnia ……………….2022 r.

UWAGA: Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.