Załącznik nr 2 do SWZ 
Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu

Sygnatura sprawy: ZP.DWIK.50.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

.....................................                                                                  ..........................

pieczęć adresowa Wykonawcy                                                                                                                                                       data

Oferujemy dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko - ładowarki:

marki ……………………………..

model …………………………………

spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

| Lp. | Podstawowe parametry techniczne koparko – ładowarki i osprzętu | Potwierdzenie spełnienia wymagań* |
| --- | --- | --- |
|  | Maszyna fabrycznie nowa, dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym |  |
|  | Koła przednie o rozmiarze min. 20 cali, koła tylne o rozmiarze min. 28 cali |  |
|  | Bieżnik opon terenowy |  |
|  | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy znamionowej nie mniejszej niż 100 KM |  |
|  | Silnik spełniający normy emisji spalin STAGE V, maska przednia komory silnika otwierana do góry od przodu maszyny i podtrzymywana przez teleskop |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna typu Auto Shift, min 6 biegów do przodu i min. 3 biegi do tyłu |  |
|  | Osiągalna prędkość jazdy min. 35 km/h |  |
|  | Napęd na cztery koła 4 x 4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie |  |
|  | Mosty wyposażone w mechanizm różnicowy, blokadę mostu ; most tylny sztywny , przedni wahliwy |  |
|  | Układ hamulcowy mokry wielotarczowy-regulowany hydraulicznie z podwójnym pedałem hamulca |  |
|  | Sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych z mechaniczną dźwignią blokady ruchów wysięgnika |  |
|  | Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka z funkcją możliwości zmiany kierunku jazdy , mechaniczna dźwignia blokady ruchów łyżki ładowarkowej |  |
|  | Układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą podwójną o przepływie min. 148 l/min i ciśnieniu min. 250 bar |  |
|  | Instalacja hydrauliczna przystosowana do zasilania osprzętów roboczych |  |
|  | Łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa, dzielona z zębami i widłami do palet, o pojemności łyżki min. 1,1 m3, szerokość łyżki min. 2 400 mm, łyżka z wymiennym przykręcanym ostrzem ze stali HARDOX |  |
|  | Łyżka ładowarki wyposażona w układ amortyzacji i samopoziomowania |  |
|  | Szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne |  |
|  | Pług do odśnieżania prosty |  |
|  | Maksymalna wysokość podnoszenia łyżki ładowarkowej do sworznia obrotu łyżki nie mniejsza niż 3.4 m |  |
|  | Udźwig w łyżce ładowarkowej na maksymalnej wysokości minimum 3500 kg |  |
|  | Wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwny na ramie tylnej, min 1.1 m |  |
|  | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne |  |
|  | Głębokość kopania min. 5,6 m |  |
|  | Zasięg kopania na poziomie gruntu co najmniej 6,8 m |  |
|  | Łyżka koparkowa o szerokości 350 mm z zębami |  |
|  | Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm z zębami |  |
|  | Łyżka skarpowa z lemieszem, uchylna hydraulicznie, o szerokości 1500 mm |  |
|  | Kabina operatora spełniająca wymagania norm ROPS/FOBS, wyposażona w obrotowy i amortyzowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa, ogrzewanie, klimatyzację, nadmuchy, wycieraczki i spryskiwacze przedniej oraz tylnej szyby, drzwi z obu stron kabiny, możliwość wsiadania oraz wysiadania na obie strony koparko-ładowarki, uchylne szyby w drzwiach bocznych, szyba tylna otwierana , dodatkowo kabina musi posiadać min 2 lusterka wsteczne, światła drogowe, kierunkowskazy, światło ostrzegawcze (kogut) a także oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko-ładowarki, regulowana kolumna kierownicy, radioodtwarzacz, immobiliser, osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie, schowki, składane stopnie boczne do wsiadania i wysiadania z maszyny. Dopuszczalny poziom hałasu w kabinie operatora max. 73 dB |  |
|  | Wyświetlacz kontrolny w kabinie operatora pokazujący : stan paliwa, temperaturę oleju silnika, załączone napędy, godziny pracy, prędkość jazdy, bieg roboczy |  |
|  | Wlew do spryskiwaczy szyb umiejscowiony w kabinie operatora |  |
|  | Sygnał akustyczny cofania |  |
|  | Sygnalizacja świetlna i akustyczna wysuniętych podpór tylnych maszyny |  |
|  | Instalacja elektryczna 12 V, z wyłącznikiem masy w kabinie i przy akumulatorze , skrzynka bezpieczników umieszczona w kabinie operatora , jeden akumulator |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min 140 l |  |
|  | Masa eksploatacyjna maszyny min. 9200 kg |  |
| Wymagania dotyczące dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Przedmiot dostawy fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 |  |
|  | Dostawca zapewni gwarancję na okres 24 miesiące lub 1500 godzin pracy |  |
|  | Dostarczona koparko-ładowarka musi posiadać: - instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych , - książkę gwarancyjną, - deklarację zgodności na znak CE. - zestaw kluczy i podręcznych narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy. |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w zakresie bieżącej obsługi koparko – ładowarki |  |

* W celu potwierdzenia spełnienia wymagań proszę wpisać TAK lub NIE.

..................................................................

pieczęć i podpis Wykonawcy