Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż sprzętu audio dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe”

| Lp. | Urządzenia | Urządzenie | Specyfikacja techniczna |  | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Zestaw do sali konferencyjnej | Kamera do transmisji | KAMERA do transmisji na żywo z uchwytem - 1 kpl. | Kamera - Kamera Rozdzielczość - 1920 x 1080 (FullHD) wyjście HDMI / SDI Interfejs wyjścia wideo: HDMI Interfejs obiektywu: C/CS Napięcie robocze: 12V Prądroboczy:150mAhttps: Rozmiar wykrywania: 1/2,5" Rozmiar komórki: 3,0um*3,0um Efektywne piksele: 1920*1080P Ostrość: 1200TVLine Liczba klatek na sekundę w najwyższej rozdzielczości: klatka 60FPS Metoda skanowania progresywna Typ migawki: Migawka elektroniczna Zakres dynamiki: 60dB Stosunek sygnału do szumu: 45 dB Tryb balansu bieli: Jeden balans bieli / ręczny / automatyczny Regulacja zmniejszonego odbicia: √ regulowana Zdejmowany krzyżyk: obsługuje 8 poziomych i pionowych Możliwość regulacji koloru/szerokości linii Lustro: wsparcie w lewo i prawo/w górę iw dół Zamrożony ekran / rozmrażanie zamrożony ekran / rozmrażanie Kontrast połowy ekranu Kontrast połowy ekranu Regulowane parametry obrazu: jasność kontrast ostrość nasycenie Rozdzielczość wyjściowa: 1920*1080 P obiektyw 2,8–12 mm) zasilacz DC12V | 1 kpl |
|  |  | Mikser wizyjny | liczba wejść wideo | min. 4 | 1 kpl |  |
|  |  |  | liczba wyjścia wideo | min. 2 |  |  |
|  |  |  | Wyjścia AuX | min. 1 |  |  |
|  |  |  | ilość wejść audio | min. 2 x 3,5 mm stereo mini jack |  |  |
|  |  |  | Wejścia wideo HDMI | 4 x HDMI typu A, 10-bitowe przełączanie HD |  |  |
|  |  |  |  | 2-kanałowe zaembedowane audio |  |  |
|  |  |  | Video Input Re-Sync | na wszystkich 4 wejściach HDMI |  |  |
|  |  |  | Frame Rate i Format Converters | na wszystkich 4 wejściach HDMI |  |  |
|  |  |  | Wyjścia HDMI Program | min. 1 |  |  |
|  |  |  | Porty FastEthernet: | obsługuje 10/100/1000 BaseT do transmisji na żywo |  |  |
|  |  |  |  | sterowania oprogramowaniem |  |  |
|  |  |  |  | aktualizacji oprogramowania |  |  |
|  |  |  |  | do bezpośredniego lub sieciowego połączenia z panelem |  |  |
|  |  |  | Interfejs komputerowy | min. 1 x USB typu C 3.1 do nagrywania z dysku zewnętrznego, wyjścia z kamery internetowej, sterowania oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania i połączenia z panelem |  |  |
|  |  |  | Standardy wideo HD dla wejścia | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |  |  |
|  |  |  | Standardy wideo HD dla wyjścia | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |  |  |
|  |  |  | Standardy wideo dla transmisji | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |  |  |
|  |  |  | Próbkowanie wideo | min. 4:2:2 YUV |  |  |
|  |  |  | Precyzja kolorów | min. 10-bitowa |  |  |
|  |  |  | Rozdzielczość wejść HDMI z komputerów | min. 1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz and 60Hz |  |  |
|  |  |  |  | min. 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 and 60Hz |  |  |
|  |  |  |  | min. 1920 x 1080i 50, 59.94Hz and 60Hz |  |  |
|  |  |  | Konwersja przestrzeni barw | Sprzętowa w czasie rzeczywistym |  |  |
|  |  |  | Klucze upstream | min. 1 |  |  |
|  |  |  | Klucze downstream | min. 1 |  |  |
|  |  |  | Zaawansowane kluczowanie Chroma | min. 1 |  |  |
|  |  |  | Klucze liniowe/Luma | min. 2 |  |  |
|  |  |  | Klucze przejść | Tylko DVE |  |  |
|  |  |  | Całkowita liczba warstw | min. 5 |  |  |
|  |  |  | Generatory wzorców | min. 1 |  |  |
|  |  |  | Generatory kolorów | min. 2 |  |  |
|  |  |  | DVE z obramowaniem i dodaniem cieni | min. 1 |  |  |
|  |  |  | Interfejs | Minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768 |  |  |
|  |  |  | Audio - Mikser audio | Mikser: 6 wejść 2-kanałowch |  |  |
|  |  |  |  | Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji „audio podąża za obrazem” dla każdego kanału |  |  |
|  |  |  |  | osobna regulacja wzmocnienia dla każdego kanału |  |  |
|  |  |  |  | Pomiar poziomu dźwięku i wartości szczytowej: Kompresor, bramka, ogranicznik, 6 pasm korektora parametrycznego |  |  |
|  |  |  |  | Regulator master gain |  |  |
|  |  |  | Audio - Wejście analogowe | Niezbalansowane stereo |  |  |
|  |  |  | Audio - Opóźnienie wejścia analogowego | Maks. 8 klatek |  |  |
|  |  |  | Audio - Impedancja wejściowa | 1.8k |  |  |
|  |  |  | Audio - Maks. poziom wejściowy | +6dBV |  |  |
|  |  |  | Audio - Zasilanie podłączonych mikrofonów | Tak - na obu wtykach mini jack 3,5mm |  |  |
|  |  |  | Transmisja bezpośrednia na żywo | min. z wykorzystaniem protokołu Real Time Messaging Protocol (RTMP) za pośrednictwem sieci Ethernet |  |  |
|  |  |  | Bezpośrednie nagrywanie wideo i audio | bezpośrednio na zewnętrzne nośniki danych |  |  |
|  |  |  | Nagrywanie wideo | 4 x wejścia HDMI - pliki min. w formacie H.264 .mp4 do 70Mb/s z dźwiękiem AAC |  |  |
|  |  |  |  | 1 x wyjście programu w formacie H.264 .mp4 |  |  |
|  |  |  | Nagrywanie audio | min. 6 x 2-kanałowych wejść audio nagranych jako osobne pliki .wav 24-bit w 48KHz |  |  |
|  |  |  | Miksowanie | Miksowanie programu nagrane jako plik |  |  |
|  |  |  | Format nośników danych | min. ExFAT, HFS+ |  |  |
|  |  |  | Monitoring multiview | 1 x 10 okien, w tym możliwość lewo- i prawostronnej konfiguracji programu/podglądu, 4 wejścia HDMI, odtwarzacz multimedialny, status transmisji, status nagrywania i mierniki poziomu dźwięku |  |  |
|  |  |  | Standard wideo multiview | min. HD |  |  |
|  |  |  | Odtwarzacze multimedialne | min. 1 |  |  |
|  |  |  | Kanały | Kanał „fill and key” dla każdego odtwarzacza multimedialnego |  |  |
|  |  |  | Maks. liczba kadrów w puli multimediów | min. 20 |  |  |
|  |  |  | Format kadrów w puli multimediów | min. PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG oraz TIFF |  |  |
|  |  |  | Panel sterowania | Wbudowany panel sterowania. Panel sterowania oprogramowaniem z funkcją sterowania kamerą. Obsługuje opcjonalny panel sprzętowy |  |  |
|  |  |  | Przyłącze panelu sterowania | min. gniazda Ethernet lub USB-C |  |  |
|  |  |  | Oprogramowanie sterujące panelem | bezpłatnie |  |  |
|  |  |  | Obsługiwane systemy operacyjne | min. Windows 10 |  |  |
|  |  |  | Zasilanie | zewnętrzny zasilacz 12V DC - dołączony do urządzenia |  |  |
|  |  |  | Dodatkowo zestaw kabli umożliwiający podłączenie miksera do urządzeń z jakimi może współpracować: min. 2xHDMI (Gen. 2.0) 5m, 2xHDMI (Gen. 2.0) 10m, 1 x USB typu C 3.1 typ C do USB 5m, kabel sieciowy cat. 6E 10m (RJ45), 2x kabel do połączenia miksera wizyjnego z mikserem audio |  |  |  |
|  |  | Nagłośnienie-mikser audio | Ilość kanałów | min. 12 | 1 kpl |  |
|  |  |  | Ilość kanałów wejściowych mikrofono-liniowych | min. 4 |  |  |
|  |  |  | Ilość kanałów stereo | min. 2 + wejscia USB C / kart SD |  |  |
|  |  |  | Ilość wyjść | min. 6 |  |  |
|  |  |  | Korektor graficzny / Kompresor | tak |  |  |
|  |  |  | Zasilanie Phantom 48V | tak / właczany do kazdego kanału |  |  |
|  |  |  | Tłumiki | minimu 9 tłumików 100 mm |  |  |
|  |  |  | Procesor efektów / DeEsser | tak |  |  |
|  |  |  | Interface audio | 14 x 4 dla MAC/PC |  |  |
|  |  |  | Ekran | kolorowy dodtykowy minimum 9 cali |  |  |
|  |  |  | Przedwzmacniacze mikrofonowe | 4 sztuki |  |  |
|  |  |  | Rejestracja | nagrywanie karta SD / USB |  |  |
|  |  |  | Zasilanie | 240 V, 50 / 60 Hz |  |  |
|  |  |  | Dodatkowo - Zestaw do montażu w rack`u - pułka ruchoma |  |  |  |
|  |  | Nagłośnienie | Poczwórny odbiornik bezprzewodowy |  | 1 kpl |  |
|  |  |  | Konfiguracja częstotliwości |  |  |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości | 518-542 MHz |  |  |
|  |  |  | Szerokość pasma | 24 MHz |  |  |
|  |  |  | Wyjścia audio: | zbalansowane XLR +16dB / 0dB/-6dB i niezbalansowane 1/4 "6,3 mm Jack +10dB / 0dB/ -6dB |  |  |
|  |  |  | Pasmo przenoszenia: | 50 Hz ~ 18 kHz |  |  |
|  |  |  | Dynamika | > 106 dBA |  |  |
|  |  |  | Antena | Odłaczlna Złącze żeńskie TNC 50 Ω zapewnia polaryzację dla systemów antenowych |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: | Zewnętrzny zasilacz impulsowy 100~240V AC |  |  |
|  |  |  | Montaż obudowa: | metalowa obudowa 19″ 1U EIA |  |  |
|  |  |  | Programowanie - synchronizacja z nadajnikami | Funkcja Auto Scan zapewnia precyzyjną i szybką synchronizację częstotliwości nadajnika z odbiornikiem. |  |  |
|  |  |  | Wyświetlacz | Podświetlany ekran LCD i elektroniczne przyciski na przednim panelu. Ekran LCD automatycznie rozjaśniający się po odebraniu sygnału, dla definicji identyfikacji trybu „Praca” i „Czuwanie”. |  |  |
|  |  |  | Mikrofon bezprzewodowy kompatybilny z odbiornikiem |  | 2 kpl |  |
|  |  |  | Typ mikrofonu: | pojemnościowy |  |  |
|  |  |  | Charakterystyka przenoszenia: | kardioida |  |  |
|  |  |  | Zasilanie | dwiema bateriami AA - do 16 h pracy |  |  |
|  |  |  | Włączanie: | Cichy wyłącznik z blokadą |  |  |
|  |  |  | Dynamika: | Max 140 dB SPL |  |  |
|  |  |  | Wyświetlacz: | Panel LCD wskazujący numer grupy, kanał, kod błędu i 4 segmentowy poziom naładowania baterii |  |  |
|  |  |  | Uchwyt | Uchwyt z statywem. |  |  |
|  |  |  | Mikrofon nagłowny + nadajnik bodypack kompatybilny z odbiornikiem |  | 2 kpl |  |
|  |  |  | Typ mikrofonu: | Nagłowny z uchwytem |  |  |
|  |  |  | Budowa | Uchwyt mikrofonu wyposażony w gęsią szyjkę z regulacją zagięcia i długości, umożliwiającą precyzyjne ustawienie kapsuły mikrofonu |  |  |
|  |  |  | Charakterystyka przenoszenia: | 50-18000 Hz ±3dB |  |  |
|  |  |  | Czułość | -46 dBV ±3 dBV/Pa (0dB=1V/Pa) |  |  |
|  |  |  | Złącze: | mini XLR 4-pinowe z zabezpieczeniem gwintowym |  |  |
|  |  |  | Kolor | beżowy |  |  |
|  |  |  | Nadajnik |  |  |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości | 518-542 MHz |  |  |
|  |  |  | Wyświetlacz | wyświetlacz LCD, który wyświetla informacje dotyczące działania urządzenia |  |  |
|  |  |  | Funkcje | Przycisk wyciszania, czułość wejściowa, moc wyjściowa programowalne |  |  |
|  |  |  | Zasilania | dwiema bateriami AA - do 16 h pracy |  |  |
|  |  |  | Złącze wejściowe | 4-stykowe mini XLR |  |  |
|  |  |  | Moc wyjściowa RF | 10 mW / 50 mW przełączalne |  |  |
|  |  |  | WZMACNIACZ MOCY |  | 1 szt. |  |
|  |  |  | Moc wzmacniacza: | min. 2x500 W ( 4 - 8 Ohm ) |  |  |
|  |  |  | Pasmo przenoszenia: | 20 - 20000 Hz |  |  |
|  |  |  | Tłumienie przesłuchu: | >95dB |  |  |
|  |  |  | Zniekształcenia THD: | >55dB |  |  |
|  |  |  | Wejście : | Jack 6,3 mm, XLR ( 3 stykowe ) |  |  |
|  |  |  | Gniazda wejściowe z tyłu urządzenia: | 2x Speakon |  |  |
|  |  |  | Zasilanie: | 230V/50-60Hz/730VA |  |  |
|  |  |  | Wymiary: | możliwość montażu w szafie RACK |  |  |
|  |  |  | GŁOŚNIK NAŚCIENNY |  | 4 kpl |  |
|  |  |  | Pasmo przenoszenia: | 75Hz - 20 000Hz |  |  |
|  |  |  | Moc znamionowa: | 200W RMS |  |  |
|  |  |  | Impedancja: | 8Ω |  |  |
|  |  |  | SPL (1W/1m): | 114 dB SPL |  |  |
|  |  |  | Specyfikacja techniczna | 4 x 4” głośnik nikotynowy 2 x 2 ‘ głośnik wysoko tonowy |  |  |
|  |  |  | Kąt pokrycia ( H x V ) | 120° x 30° |  |  |
|  |  |  | Montaż: | naścienny |  |  |
|  |  |  | Kolor: | biały |  |  |
|  |  |  | Wymiary maksymalne | 145 x 68 x 160 mm, waga minimum 7 kg. |  |  |
|  |  |  | Dodatkowo: | Niezbędne okablowanie potrzebne do połączenia głośników z wzmacniaczem |  |  |
|  |  |  | UCHWYT NAŚCIENNY |  | 4 kpl |  |
|  |  |  | Dedykowany uchwyt | Dedykowany uchwyt naścienny z regulacją w poziomie 45 stopni oraz pionie 10 stopni |  |  |
|  |  | SZAFA NA URZĄDZENIA | SZAFA RACK |  | 1 kpl |  |
|  |  |  | Wielkość | Minimum 15-U |  |  |
|  |  |  | Drzwi | tak - zamykane na zamek |  |  |
|  |  |  | Kolor | czarny |  |  |
|  |  |  | Materiał | stal |  |  |
|  |  |  | Wymiary | dobrane do wszystkich urządzeń, które będą przetrzymywane w Sali konferencyjnej i występujące w całym zestawieniu projektu |  |  |
|  |  |  | Akcesoria montażowe | dobrane do wszystkich urządzeń, które będą przetrzymywane w Sali konferencyjnej i występujące w całym zestawieniu projektu |  |  |
|  |  |  | Zasilanie - listwa | dobrane do wszystkich urządzeń, które będą przetrzymywane w szafie - Sali konferencyjnej i występujące w całym zestawieniu projektu |  |  |
|  |  |  | Zasilanie | 240 V, 50 / 60 Hz |  |  |
|  |  |  | Dodatkowo - wykonawca dokona odpowiedniego połączenia wszystkich urządzeń i części zestawów ze sobą dobierając odpowiednie kable z zakończeniami bez stosowania przejściówek i przewidzi umieszczenie tych elementów w szafie. Cały zestaw będzie obejmował mikser audio z okablowaniem, nagłośnienie: odbiorniki bezprzewodowe z okablowaniem, mikrofony z nadajnikami z okablowaniem, mikrofony nagłowne z nadajnikami bodypack, wzmacniacz mocy, mikser wizyjny z okablowaniem, kable potrzebne do połączenia pozostałych elementów i urządzeń w sali. |  |  |  |

RZUT SALI KONFERENCYJNEJ