| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 4 „Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | liczba | jednostka | specyfikacja | Zdjęcie poglądowe |
| 1. | STÓŁ SPAWALNICZY | 6 | kpl | •Wbudowany w stół filtr i wentylator; • Przeznaczenie stołu do dymów spawalniczych i pyłów po szlifierskich; •Odciąg poprzez ruszt dolny oraz tylną ściankę odciągową; •Automatyczny mechanizm oczyszczania filtra; •Pow. filtra nie mniejsza niż 50 m2 ; •Skuteczność filtracji M klasa; •Wysuwane szuflady na pył; •Wymiary nie mniejsze niż (mm)- 1380 x 1005 x 920; •Min. szerokość rusztu roboczego stołu 1350 mm, maks. 1500mm; •Filtry wstępne, jak i główne posiadają wysuwane szuflady na pył; •Moc silnika nie mniejsza niż 2,2 kW; •Wydajność nie mniejsza niż 2500 m3/h; •Materiały: -obudowa: malowany epoksydem - kratka robocza: stal ocynkowana •Kółka w zestawie; •Zasilanie: 400 V; •Ddodatkowe wyposażenie: uchwyt pod imadło, filtr hepa, ścianka boczna uchylna, ścianka tylna odciągowa, tłumik hałasu, oświetlenie |  |
| 2. | SPAWARKA + uchwyt spawalniczy MIG/MAG | 6 | kpl | •Półautomat spawalniczy na kółkach; •Tryb pracy: MAG synergiczny, MIG/MAG manualny lub MMA; • 4-rolkowy podajnik drutu; •Urządzenie przystosowane do spawania drutem ze szpul 5 i 15 kg; •Półka na butlę gazową; •Chłodzenie gazowe; •Zakres prądu spawania: nie mniejszy niż od 20- 300A; • Zasilanie [V]: 3x400V; •Masa do 50 kg; •Sprawność minimum 88% •Pamięć programów spawania z przyciskami szybkiego wyboru; • w komplecie uchwyt spawalniczy MIG/MAG kompatybilny do spawarki ( posiadający wszystkie niezbędne elementy umożliwiające natychmiastową pracę) |  |
| 3. | PROSTOWNIK DO SPAWANIA metodą TIG + uchwyt spawalniczy TIG | 6 | kpl | •Tryb pracy: TIG stali lub stali nierdzewnej oraz elektrodą otuloną MMA; •Zakres prądu spawania nie mniejszy niż: 10-200A •Zasilane prądem:230 V •Ustawianie wartości parametru za pomocą jednego pokrętła wielofunkcyjnego •Puls DC od 0,5 do 200 Hz •Dla spawania metodą MMA regulowane funkcje HotStart i ArcForce •Uchwyt spawalniczy TIG: kompatybilny do spawarki ( posiadający wszystkie niezbędne elementy umożliwiające natychmiastową pracę) |  |
| 4. | REDUKTOR z oszczędaczem | 6 | kpl | • Wielostopniowy reduktor z przepływomierzem w postaci rotametru i wbudowanym oszczędzaczem gazu; •Możliwość pracy przy ciśnieniu wlotowym 200 bar; • Korpus z mosiądzu; • Wbudowany zawór bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu w przypadku wzrostu ciśnienia; • Zakres ciśnień roboczych; 05- 6 bar; • Maksymalny przepływ 0-25 l/min; •Końcówka węża 6,3 mm • Gwint nakrętki na wlocie (W 21,8x1/14”)i króćca na wyjściu (G ¼); |  |
| 5. | ZESTAW DO LUTOWANIA TWARDEGO (wózek z kółkami, ze stelażem na butle oraz osprzęt) | 6 | kpl | • Zestaw przewoźny: wózek wraz z konstrukcją do mocowania butli; •Węże do tlenu i propanu-butanu ; • Butla tlenowa 200 bar 5l; • Butla propanowo-butanowa o pojemności 5 kg gazu; • Palnik; • Reduktor do tlenu ; • Bezpiecznik suchy przyreduktorowy do tlenu; • Bezpiecznik suchy przyreduktorowy do propanu; • Reduktor do propanu-butanu; • Redukcja; • Bezpieczniki z trzema zabezpieczeniami: wkładka porowata, zawór zwrotny, zawór termiczny |  |
| 6. | KURTYNA SPAWALNICZA | 22 | sztuki | •Rozmiar; 200x 140 cm; •Materiał: trudnoplany; •Grubość nie mniejsza niż 0,4 mm; •Kolor: czerwony; •Wzmocnione krawędzie na szerokości 50 mm; •Wtopione plastikowe oczka na górnej krawędzi; •Po bokach zatrzaski; •Haczyki do zawieszenia |  |
| 7. | Wąż spawalniczy do acetylenu | 12 | mb | • Fi 9mm |  |
| 8. | Opaska zaciskowa ślimakowa | 12 | szt | • Typ: ślimakowa 12/22 • Metalowa |  |
| 9. | Ostrzałka do elementów wolframowych | 1 | szt | •Urządzenie do ostrzenia elektrod wolfranowych ; •Ostrzenie od 1,0 do 4,0 mm ; • Kąt ostrzenia od 15 do 180°; • Otwór do ustawiania głębokości; • Ostrzenie elektrod o długości od 15 mm; • Wbudowany wymienny filtr pyłu; •3 tory szlifowania na jednej tarczy; • Prędkość obrotowa tarczy regulowana 8000-32 000 obr/min; • Moc: nie mniejsza niż 850 W; • Zasilanie: 230V; • Urządzenie dostarczane jest w walizce, z uchwytem elektrody wolframowej i zaciskami na średnicę 1,6; 2,4 i 3,2 mm, oraz kompletem kluczy potrzebnych przy konserwacji szlifierki |  |
| 10. | Inwertorowa przecinarka plazmowa | 1 | kpl | • Urządzenie do cięcia metalu za pomocą plazmy powietrznej; • Zakres prądu cięcia: 20-70 A; • Masa: nie większa niż 25 kg; • Zajarzenie łuku plazmowego bez udziału HF; • Regulator ciśnienia powietrza z manometrem z przodu urządzenia; • W komplecie uchwyt plazmowy długości minimum 6 m , przewód masowy i zestaw startowy części zamiennych |  |
| 11. | STOŁEK WARSZTATOWY | 6 | szt | •regulowana wysokość za pomocą podnośnika pneumatycznego; •Przystosowane do trudnych warunków warsztatowych; •Siedzisko i oparcie: lakierowana sklejka drewniana; •Podstawa: stal lakierowana proszkowo •Średnica siedziska nie mniejsza niż 40cm; •Średnica podstawy: 64 cm; •Masa nie większa niż : 5,50 kg. •Wysokość siedziska/całkowita: 39-52 cm •krzesło musi posiadać atest trudnopalności lakieru; • kółka |  |

Wszystkie urządzenia  muszą posiadać:

- obowiązujące normy, certyfikaty, atesty ((o ile dotyczy)

- instrukcje obsługi

- gwarancję