OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2

„Dostawa zgrzewarek  dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe””

| Lp. | Urządzenie | Ilość | jm | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZGRZEWARKA ELEKTROOPOROWA | 3 | kpl | •Urządzenie na stałe zamontowane w metalowej skrzyni transportowej, która chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem, piaskiem i deszczem, a także gwarantuje wygodny transport urządzenia; • Przewód zasilający i przewody wyjściowe do kształtki o długości; • Funkcji aktywnego chłodzenia; • Intuicyjna klawiatura; • Prosty i przejrzysty sposób obsługi programu sterującego zgrzewarki; •Generator kodów kreskowych; • Bezprzewodowy czytnik kodów; • Automatyczna kompensacja czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia; • System pomiaru temperatury transformatora, chroniący zgrzewarkę przed przegrzaniem; • Porty USB i kabel USB; • Wymiary nie większe niż 56x35x32cm (+/- 2 cm); • Waga nie większa niż 22 kg; • Napięcie wyjściowe 8V-48V |
| 2. | ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA | 3 | kpl | • Przeznaczona do zgrzewania doczołowego rur i kształtek PE, PP, PB i PVDF; • Kompaktowy i składany stelaż: łatwy transport; • Zdejmowalny element grzejny; • Walizka narzędziowa; • Rama roboczo-transportowa; •Frez elektryczny; •Komplet mocujących szczęk podstawowych prawych i lewych Ø 160 mm; •Nakładki na rurę Ø 160 mm, •Komplet redukcji dla średnic 40, 50, 63, 75, 90, 110 i 125 mm; • narzędzia montażowe; • średnica rury: Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7.25) Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11) Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17.6) • Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem maszyny i wypadnięciem narzędzia z zadanej pozycji; •Precyzyjne ustawienie siły zgrzewu; •Stabilność zwiększona o 40 % przy jednoczesnym zoptymalizowaniu rozkładu sił; •Możliwość zamocowania wszystkich kształtek dostępnych w instalacjach sanitarnych • Wymiary nie mniejsze niż : 100x100x40cm; • Waga nie większa niż 35 kg; • Waga zestawu nie większa niż : 55 kg; • Moc elementu grzewczego nie mniejsza niż: 800 W; • Moc urządzenia do frezowania: 1050 W |
| 3. | ZGRZEWARKI POLIFUZYJNE | 6 | kpl | • Zgrzewanie polifuzyjne rur PP, PE, PB; • Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie 180-290°; • Elementy grzejne pokryte wysokiej jakości powłoką, zapobiegającą przyklejaniu się tworzywa • Stalowa skrzynka , podstawa; • Walizka metalowa; • Kamienie grzewcze 3 szt. 20, 25, 32 mm; • Moc - 800W; • Zasilanie - 230V; • Waga nie większa niż 5,5kg; • Stojak, klucze sześciokątne |

Wszystkie urządzenia  muszą posiadać:

- obowiązujące normy, certyfikaty, atesty (o ile dotyczy)

- instrukcje obsługi

- gwarancję