Załącznik nr 4b

Opis Przedmiotu Zamówienia

Obrabiarka CNC z zestawem narzędzi, oprogramowaniem i odciągarko-odpylarką

Zamówienie dotyczy obrabiarki CNC łącznie z oprogramowaniem do sterowania maszyną, zestawem narzędzi i odciągarko – odpylarką. Wszystkie elementy zamówienia muszą być ze sobą kompatybilne.

- Centrum obróbcze CNC

- CNC belkowe o budowie portalowej

- Pole Robocze: X = min. 3200mm, Y = min. 1250mm, Z = min. 120mm

- min. 2 obwodowy system mocowania (przyssawek i elementów)

- Automatyczne smarowanie centralne

- min. 6 konsol ze środkowym i tylnym rzędem ograniczników

- Wrzeciono frezarskie min 11kW (S6) HSK F63

- Głowica wiertarska min. 8 wrzecion poziomych, 14 wrzecion pionowych, 2 piłki jedna w osi X druga w osi Y.

- System bezpieczeństwa maty + praca wahadłowa

- Oś-C dla wrzeciona głównego interpolowana w zakresie 0-360 stopni

- Pompa próżniowa min 80 m3/h

- Mobilny terminal obsługi

- min. 12 przyssawek

- Przyssawki min. 90mm wysokości

- min . 10-miejscowy. liniowy magazynek w tym min. 2 miejsca na agregaty

- Pakiet oprogramowania maszyny zawierający kompletny system sterowania maszyny CNC dla min. 2 stanowisk pracy – 1 stanowisko przy maszynie i 1 stanowisko zewnętrzne.

- Zestaw narzędzi do CNC

Specyfikacja narzędzi do urządzenia CNC (uzbrojenie głowicy wiertarskiej i wrzeciona głównego)

1 szt.        Wiertło puszkowe HW/D35/S10x26/GL70/Z2+2/LL

1 szt.        Wiertło puszkowe HW/D20/S10x26/GL70/Z2+2/LL

1 szt.        Wiertło puszkowe HW/D15/S10x26/GL70/Z2+2/LL

1 szt.        Wiertło do otworów na kołki HW/D10/NL35/S10x30/GL70/LL

5 szt.        Wiertła do otworów na kołki HW/D8/NL35/S10x30/GL70/RL

5 szt.        Wiertła do otworów na kołki HW/D8/NL35/S10x30/GL70/LL

6 szt.        Wiertła do otworów na kołki HW/D5/NL35/S10x30/GL70/RL

5 szt.        Wiertła do otworów na kołki HW/D5/NL35/S10x30/GL70/LL

1 szt.        Wiertło do otworów przelotowych HW/D5/NL35/S10x26/GL70/LL

2 szt.        Piła tarczowa TC: 120x5x35, Z30 WZ

1 szt.        Frez zgrubny HW spiralny D16/S16/NL55/ GL110/Z3/RL/RD, zamontowany w uchwycie mocującym HSK-F63

1 szt.        Frez wygładzający HW podwójna  spirala D18/NL50/S18x50/GL100/Z2+2/RL, zamontowany w uchwycie mocującym HSK-F63

1 szt.         Frez trzpieniowy HW D18/NL50/S16x50/L115/Z1+1/LI, zamontowany w uchwycie mocującym HSK-F63

1 szt.        Frez trzpieniowy DIA D18/NL43/S20x50/GL105/Z1+1/RL, zamontowany w uchwycie termicznym HSK-F63

- Odciągarko - odpylarka do obsługi urządzenia CNC

Specyfikacja urządzenia odciągowego

- Maksymalne natężenie przepływu (min. 4900 m3/h)

- Znamionowe natężenie przepływu dla 20 m/sek (min. 3500 m3/h)

- Podciśnienie (min. 2400 Pa)

- Powierzchnia filtracyjna (min. 49 m2)

- Średnica króćca odciągu (min. 250mm)

- Resztkowa zawartość pyłu ( 0,1 mg/m3 lub mniejsza)

- System gaśniczy - gaśnica proszkowa

- Zbiorniki na wióry (min 2x200 litrów)