| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2 „Dostawa urządzeń spawalniczych dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | liczba | jednostka | specyfikacja | Zdjęcie poglądowe |
| 1. | Pozycjoner | 6 | szt | - konwencjonalny pozycjoner spawalniczy - nośność 100 kg - prędkość obrotowa 0,1-6 obr./min - średnica płyty roboczej 300 mm - kąt pochylenia 130° - płynna regulacja prędkości obrotowej - pochylenie maualne - zailanie 230V - ręczna regulacja prędkości obrotowej - kompaktowa konstrukcja ułatwiajaca obsługę |  |
| 2. | Spawarka TIG AC/DC (ze ster. Nożnym) wraz z uchytem spawalniczym | 6 | kpl | - inwertorowi prostownik spawalniczy do spawania metodą TIG w osłonie argonu aluminium ( prądem TIG AC) lub ze stali i stali nierdzwnej (prądem TIG DC) lub elektrodą otuloną MMA - zasilanie 230 V - Zakres prądu spawania: TIG (10-200 A) MMA (10-160 A) - Średnica elektrod: 1,6-3,25 mm - Masa: 9 kg - Urządzenie dostosowane do współpracy ze zdalnym sterowaniem nożnym - Uchwyt spawalniczy pasujący do prostownika |  |
| 3. | Przecinarka taśmowa z chłodzeniem | 1 | szt | - Półautomatyczna przecinarka do ciecia profili stalowych z hydrauliczną kontrolą opadania ramienia tnącego - Ramię żrliwne redukujące wibracje - Koła żeliwne napinające i napędzające taśmę tnącą - Ręczne podnoszenie ramienia przecinarki - Samoczynne opadanie ramienia tnącego - Regulacja prędkości opadania - Imadło o rozstawie 210 mm szybkomocujące - Możliwość cięcia pod kątem 0°-45°-60° - Stalow podstawa z pojemnikiem na płyn chłodzący - Wbudowany układ chłodząco-smaujacy z elektryczna pompą - Moc silnika 0,75 kW - Waga nie wieksza niż 160 kg - Prędkość przesuwu taśmy 40/80m/min |  |
| 4. | Stół do cięcia plazmą | 1 | szt | - Ręczny stół do cięcia - Stół do krojenia z pojemnikami na wodę - Komora dystrybucji powietrza - Profil w siatce tnącej 30x6mm - Złącze uziemiające na zewnątrz stołu - Maksymalne obciążenie stołu: blacha stalowa czarna o grubości 25 mm - Siatka: 2100 x 1100 mm - Standardowa odległość siatki 114 mm - Wysokość nie miejsza niż: 912 mm |  |