OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 4

„Dostawa kompletnego stanowiska do nauki skanowania 3D dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego stanowiska do nauki skanowania 3D, obejmującego skaner 3D wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do pozyskiwania, przetwarzania i analizy chmur punktów. Dostarczony komplet powinien umożliwiać przeprowadzenie pełnego procesu pracy z danymi pomiarowymi – od wykonania skanu obiektu lub przestrzeni, poprzez rejestrację i obróbkę chmury punktów, aż do utworzenia i eksportu modeli 3D. Zestaw musi być kompletny, pochodzić od jednego producenta oraz umożliwiać prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleń praktycznych z zakresu skanowania 3D i przetwarzania danych przestrzennych.

Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nie wykorzystywany wcześniej w pokazach, prezentacjach, itp.

Zestaw składa się z:

- Skanera 3D klasy profesjonalnej – 1 szt.,

- Kamery 3D do skanowania pomieszczeń – 1 kpl.,

- Stacji roboczej do przetwarzania chmury punktów 3D i aplikacji CAD/BIM – 1 szt.

- Oprogramowania do przetwarzania chmury punktów z licencją wieczystą – 1 szt.,

- Szkolenia on-site w siedzibie zamawiającego – 1 szt.,

Minimalne parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedmiotu zamówienia:

Skaner 3D klasy profesjonalnej:

| Technologia skanowania | LiDAR (Time-of-Flight) + IMU + kamery panoramiczne |
| --- | --- |
| Liczba kanałów LiDAR | min. 32 |
| Maksymalny zasięg | 110–130 m |
| Prędkość skanowania | min. 600 000 pkt/s |
| Gęstość chmury punktów | min. 800 000 pkt/m², krok ≤ 2 mm |
| Pole widzenia | min. 360° × 260° |
| Dokładność względna | ≤ 2 cm |
| Dokładność bezwzględna | ≤ 5 cm |
| Kamery | min. 2 kamery panoramiczne, min. 40 MP; obsługa RTK GPS |
| Klasa LiDAR | Class 1 |
| Pamięć wewnętrzna | min. 512 GB SSD |
| Interfejsy | USB 3.x; Wi-Fi / Bluetooth |
| Czas pracy na baterii | min. 1 godz. |
| Wymiary / masa | max. 2,0 kg (bez baterii) |
| Zakres temp. pracy | -20 °C … +50 °C |
| Stopień ochrony | min. IP54 |
| Formaty wyjściowe | .LAS, .PLY (chmury kolorowe); .JPG (zdjęcia) |
| Oprogramowanie | Własne lub kompatybilne: przetwarzanie, eksport BIM/CAD/GIS |
| Obsługa RTK | Moduł standard i moduł klasy geodezyjnej |
| Zawartość zestawu | Skaner 3D – 1 szt, akumulator dedykowany do skanera 3D – min. 3 szt., zestaw drążków przedłużających do skanera długości 2m – 1kpl., System do przenoszenia skanera, tj. Plecak/kamizelka dedykowane dla wybranego modelu – 1 szt., moduł pozycjonowania RTK – 2szt. |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

Kamera 3D

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Technologia | Hybrydowy LiDAR (Class 1) + optyka wielokamerowa (min. 4 kamery) |
| Zasięg LiDAR | ≥ 25 m (odbijalnosc 10%); ≥ 55 m (odbijalnosc 90%) |
| Prędkość skanowania | min. 800 000 pkt/s |
| Pole widzenia LiDAR | min. 170° × 170° |
| Kamery | min. 4 szt.; min. 3 840 × 2 880 px; matryca 1/2" CMOS |
| Kat widzenia kamer | Przednie: ≥ 90° × 75° ¦ Fisheye: ≥ 180° × 180° |
| Format wyjściowy | 3D Gaussian Splatting (3DGS); eksport WebGL, VR/AR, Unreal Engine, Unity |
| Pamięć wewnętrzna | min. 256 GB |
| Interfejs danych | USB 3.0 |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi dual-band (2,4 / 5 GHz); Bluetooth; GPS |
| Akumulator | czas nagrywania min. 50 min; ladowanie do 90% ≤ 80 min |
| Pobór mocy | ≤ 25 W |
| Wymiary / masa | max. 1,0 kg (bez statywu) |
| Zakres temp. pracy | -20 °C … +45 °C |
| Oprogramowanie | Automatyczne tworzenie scen 3DGS (własne lub kompatybilne) |
| Zawartość zestawu | min. 1x kamera, 3x akumulator, statyw/mocowanie, uchwyt na smartfon, zapasowy kabel połączeniowy kamera-telefon – min. 3 szt., licencja oprogramowania |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

Stacja robocza

| Procesor | AMD Ryzen 9 9950X (4,3 GHz / 5,7 GHz Turbo, 16 rdzeni / 32 watki, 170 W) procesor min. szesnastordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 65700 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| --- | --- |
| Chłodzenie procesora | min. zestaw chłodzenia cieczą typu AIO |
| Karta graficzna | grafika dedykowana z możliwością obsługi jednoczesnej min. 3 monitorów, ze wsparciem dla DirectX 12_2, OpenGL 4.6 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 32400 punktów publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net |
| Pamięć RAM | min. 128 GB DDR5-5600 i 2 wolne sloty |
| Dysk główny | min. 4 TB SSD M.2 PCIe 5.0 × 4 NVMe 2.0 |
| Chipset płyty głównej | min. AMD X870 |
| Łączność | min.: LAN 2.5 Gb, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Dźwięk | zintegrowany obsługujący min. system 7.1 |
| System operacyjny | w wersji 64-Bit PRO dostosowany do zarządzania w domenie |
| Szyfrowanie | TPM 2.0 |
| Siec / bezprzewodowe | Realtek 2,5 Gb LAN, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Zlacza zewnetrzne | 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB4, 3x USB 3.2 Gen 2, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 |
| Zasilacz | 850 W, 80 PLUS Gold |
| Dodatkowe | kable umożliwiające połączenie elementów zestawu komputerowego z sobą, do zasilania elektrycznego i sieci LAN |
| Dodatkowe oprogramowanie | Office PRO MOLP dla Edukacji lub równoważny, kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem |
| Klawiatura | klawiatura USB w układzie polski programisty z podświetleniem liter, cyfr i innych znaków |
| Mysz | optyczna USB, rozdzielczość (dpi) min. 1000, zawierająca min. 1 rolkę i 3 przyciski |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

OPROGRAMOWANIE DO PRZETWARZANIA CHMUR PUNKTÓW 3D

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| LICENCJA I WARUNKI UŻYTKOWANIA |  |
| Rodzaj licencji | Licencja wieczysta (perpetual) – bez opłat subskrypcyjnych i abonamentowych |
| Liczba stanowisk | Min. 1 licencja pełna; możliwość rozszerzenia na kolejne stanowiska |
| Język interfejsu | Min. język angielski |
| Aktualizacje | Dożywotni dostęp do aktualizacji w ramach licencji wieczystej lub min. 24 miesiące bezpłatnych aktualizacji |
| INTEGINTEGRACJA ZE SPRZĘTEM I AUTOMATYZACJARACJA |  |
| Integracja ze skanerem | Natywna obsługa danych ze skanera LiDAR będącego przedmiotem zamówienia – bez dodatkowych sterowników ani konwerterów |
| Obsługa danych RTK | Wbudowana fuzja danych pozycjonowania RTK (standard i geodezyjny) z danymi skanera – w ramach jednego pakietu |
| Automatyczne przetwarzanie | Automatyczne tworzenie kolorowej chmury punktów bez ręcznej postprodukcji – koloryzacja realizowana w czasie rzeczywistym podczas skanowania lub bezpośrednio po imporcie danych |
| FORMATY WEJŚCIOWE I EKSPORT DANYCH |  |
| Obsługiwane formaty wejściowe | Natywny format danych skanera wchodzącego w skład zestawu; min. .LAS, .PLY |
| Obsługiwane formaty eksportu – chmura punktów | Min.: .LAS, .LAZ, .PLY, .E57, .PTS |
| Obsługiwane formaty eksportu – modele 3D | Min.: .OBJ, .FBX, .DXF, .DWG lub kompatybilne z oprogramowaniem CAD/BIM |
| Eksport do BIM | Możliwość eksportu lub integracji z min. jednym środowiskiem BIM (np. Autodesk Revit, ArchiCAD lub równoważnym) |
| Eksport do GIS | Możliwość eksportu danych geoprzestrzennych w formacie kompatybilnym z oprogramowaniem GIS (np. .SHP, .KML, .GeoTIFF lub równoważne) |
| Obsługa formatu 3DGS | Natywna obsługa formatu 3D Gaussian Splatting (3DGS) – import, podgląd i eksport scen; kompatybilność z WebGL, VR/AR, Unreal Engine lub Unity |
| FUNKCJE PRZETWARZANIA I ANALIZY |  |
| Rejestracja wielu skanów | Automatyczne lub półautomatyczne łączenie (rejestracja) wielu skanów w jedną chmurę punktów |
| Filtrowanie i czyszczenie chmury | Narzędzia do odszumiania, filtrowania i usuwania punktów odstających (outlier removal) |
| Pomiary i przekroje | Narzędzia do wykonywania pomiarów liniowych, kątowych, objętościowych oraz przekrojów (sections/profiles) bezpośrednio na chmurze punktów |
| Generowanie siatek 3D (mesh) | Możliwość konwersji chmury punktów do siatki trójkątów (mesh 3D) |
| Ortofotomapa / rzut 2D | Generowanie rzutów ortogonalnych i map 2D z chmury punktów |
| Kolorowa chmura punktów | Pełna obsługa kolorowej chmury punktów (RGB) – wizualizacja i eksport z zachowaniem atrybutów kolorów |
| Podgląd 3D w czasie rzeczywistym | Interaktywna wizualizacja chmury punktów w oknie 3D z możliwością nawigacji, obracania, przybliżania |
| WYMAGANIA SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE |
| System operacyjny | Kompatybilność z systemem Windows 11 Pro 64-bit |
| Akceleracja GPU | Wykorzystanie karty graficznej (GPU) do przyspieszenia przetwarzania – obsługa CUDA lub OpenCL |
| Wymagania sprzętowe | Kompatybilność ze stacją roboczą wchodzącą w skład zestawu (min. Ryzen 9 / RTX 5070 Ti / 128 GB RAM) |
| DOKUMENTACJA, WSPARCIE I SZKOLENIE |
| Dokumentacja | Pełna dokumentacja użytkownika w formie elektronicznej (PDF lub online) w j. angielskim |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do wsparcia technicznego producenta oprogramowania przez min. 12 miesięcy od daty dostawy |
| Szkolenie z oprogramowania | Szkolenie praktyczne z obsługi oprogramowania dla min. 6 osób, przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (on-site) |

- Wymagania dodatkowe:

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach jw. do budynku Branżowego Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu przy ul. Szkolnej 2.

- przeprowadzenie uruchomienia skanera 3D i kamery 3D oraz przeszkolenie min. 6 osób, które będą użytkować przedmiot zamówienia.

2. Wymagany jest kompletny zestaw od jednego producenta (skaner + oprogramowanie + RTK)

Branżowe Centrum Umiejętności  dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe  w ramach projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie : instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Cel szczegółowy A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji, Inwestycja A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.