Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza polowego przyczepianego.

- Wymagania jakie musi spełniać oferowany opryskiwacz:

- Opryskiwacz fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/2024;

- Homologacja europejska lub dokument równoważny;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Zbiornik główny o pojemności 2 000l - 2 500l;

- Zbiornik czystej wody do płukania;

- Zbiornik czystej wody do mycia rąk;

- Płuczki wirowe zbiornika głównego;

- Suchy wskaźnik cieczy;

- Rozwadniacz eżektorowy do 40l;

- Pompa membranowo-tłokowa;

- Elektrozawór sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika;

- Belka niezależna z wychyleniem, sterowana hydraulicznie do 21 m;

- Belka składana w pozycji transportowej poziomo do boku, z redukcją do drugiej szerokości roboczej 21/15 m;

- Podnoszenie belki do 2,5 m z amortyzacją mechaniczną;

- Układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją mechaniczną;

- Układ cieczowy: stal kwasoodporna 1/2”, rozpylacze co 50 cm;

- 5 sekcji układu cieczowego;

- Głowice 3-pozycyjne z rozpylaczami;

- Koła 9,5x44”;

- Oś z rozstawem kół 1,5-2,0 m;

- 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy;

- Oświetlenie nocne belki LED .