Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Budowa ogrodzenia terenu od strony głównego wjazdu

Nazwa i adres  Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

Nadróż 1 , 87-515 Rogowo

54 270 31 12

Powiat Rypiński, gmina Rogowo

NADRÓŻ, 2026

## 1. Wstęp

### 1.1. Przedmiot Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia zewnętrznego.

Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia terenu od strony głównego wjazdu

Kategoria obiektu: Ogrodzenia (Konstrukcje towarzyszące)

### 1.2. Zakres robót objętych STWiORB

Planowanym efektem rzeczowym inwestycji będzie ogrodzenie od strony głównego wjazdu o łącznej długości ok. 180 m wraz z furtką i bramą. Planowany zakres rzeczowy inwestycji:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- Roboty rozbiórkowe istniejących elementów będących w linii ogrodzenia oraz wycięcie -żywopłotu,

- Roboty ziemne (wytyczenie geodezyjne, zabezpieczenie, wykop pod słupki, osadzenie słupków),

- Montaż przęseł panelowych, bramy i furtki oraz podmurówki z prefabrykatów betonowych.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Ogrodzenie – element budowlany wydzielający teren prywatny od przestrzeni publicznej lub sąsiednich działek.

- Cokół (podmurówka) – dolna, betonowa część ogrodzenia, monolityczna lub prefabrykowana.

- Przęsło – gotowy lub montowany na miejscu element wypełniający przestrzeń między słupkami.

## 2. Materiały

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą posiadać certyfikaty zgodności, atesty higieniczne lub deklaracje właściwości użytkowych (CE / znak budowlany B).

### 2.1. Beton i stal

- Beton konstrukcyjny: Do zalewania słupków i fundamentów należy stosować beton klasy minimum C16/20 (dawny B20). W przypadku przygotowywania betonu na budowie, proporcje składników muszą zapewniać wymaganą klasę wytrzymałości.

- Zbrojenie (jeśli wymagane): Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (np. B500SP) dla głównych prętów oraz A-I dla strzemion.

### 2.2. Elementy ogrodzeniowe

- Słupki metalowe: Profilowane, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Grubość ścianki min. 2,0 mm. Słupki muszą być wyposażone w daszki PVC lub metalowe zapobiegające dostawaniu się wody do wnętrza oraz w zestawy łączników montażowych.  Wymiary 70 x 70 mm wys. 200 cm,  RAL 9005

- Przęsła / Panele: Panele zgrzewane z drutu o średnicy min. 4,0 mm (lub 5,0 mm), ocynkowane i malowane proszkowo. Alternatywnie: przęsła profilowe/żaluzyjne według rysunku wykonawczego. Rama o profilu kwadratowym minimum 40 x 40 mm, tralki o profilu kwadratowym min 18 x 18 mm, Szerokość 200 cm, wysokość minimum 110 cm oraz maksimum 130 cm., RAL 9005

- Podmurówka prefabrykowana: betonowe wibrowane, zbrojone, o wysokości minimum 20, maksimum 30 cm, montowane w dedykowanych łącznikach.

### 2.3. Bramy i furtki

- Wyposażone w kompletne systemy zawiasów regulowanych, zamki, wkładki patentowe oraz rygle w kolorze bramy.

- Brama dwuskrzydłowa (jeśli dotyczy): Rama o profilu kwadratowym 40 x 40 mm, tralki o profilu kwadratowym 18 x 18 mm, Szerokość 400 cm, wysokość min 140 cm , maksimum 170 cm, ral 9005 ocynkowana i malowana proszkowo,

- Furtka: rama o profilu kwadratowym 40 x 40 mm, tralki o profilu kwadratowym 18 x 18 mm szerokość 90 cm, wysokość minimum 140 cm , maksimum 170 cm, ral 9005 ocynkowana i malowana proszkowo.

## 3. Sprzęt i Transport

### 3.1. Sprzęt do realizacji robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie:

- Wiertnica glebowa (ręczna lub mechaniczna) do wykonywania otworów pod słupki.

- Betoniarka (w przypadku przygotowywania betonu na miejscu).

- Spawarka (jeśli technologia montażu wymaga spawania – miejsca spawane muszą być bezwzględnie zabezpieczone podkładem cynkowym i farbą nawierzchniową).

- Narzędzia pomiarowe: niwelator, poziomica, pion sznurowy, taśma miernicza.

### 3.2. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopasowanymi do gabarytu materiałów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym, porysowaniem powłoki lakierniczej oraz odkształceniem.

## 4. Wykonanie Robót

### 4.1. Prace przygotowawcze i ziemne

- Wytyczenie: Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia linii ogrodzenia oraz miejsc montażu słupków naciągowych, narożnych, bramowych i pośrednich.

- Wykopy: Wykopy pod słupki należy wykonać na głębokość poniżej strefy przemarzania gruntu (II strefa minimum 1 m )Średnica otworu min. 30 cm.

### 4.2. Montaż słupków i betonowanie

- Słupki należy ustawić w osi ogrodzenia, zachowując idealny pion oraz równą wysokość góry słupków (kontrolowaną niwelatorem lub sznurem traserskim).

- Rozstaw słupków musi być ściśle dostosowany do szerokości paneli/przęseł z uwzględnieniem luzów montażowych i tolerancji uchwytów (zwykle szerokość panela + 2-3 cm).

- Otwory należy zalać betonem C16/20, zagęszczając go poprzez sztychowanie, aby wyeliminować pęcherze powietrza.

- Przerwa technologiczna: Montaż przęseł można rozpocząć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości montażowej (minimum 3–5 dni przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).

### 4.3. Montaż podmurówki i przęseł

- Montaż łączników betonowych i prefabrykatów na sucho lub na zaprawie (zależnie od systemu). Podmurówka nie może dotykać bezpośrednio stalowych słupków (zachować dylatację).

- Montaż przęseł do słupków za pomocą dedykowanych obejm (pośrednich, narożnych, startowych) lub spinek. Śruby montażowe powinny być wyposażone w nakrętki zrywalne (zabezpieczenie przed demontażem przez osoby trzecie).

### 4.4. Montaż bramy i furtki

- Słupki bramy i furtki muszą być zabetonowane ze szczególną starannością (często wymagają szerszego fundamentu lub stopy połączonej zbrojeniem z fundamentem sąsiednim).

- Skrzydła bramy i furtki należy zawiesić na zawiasach regulowanych, ustawiając równe szczeliny obwodowe oraz sprawdzając płynność otwierania/zamykania.

## 5. Kontrola Jakości Robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego na czas trwania inwestycji

### 5.1. Badania w trakcie robót

Kontroli podlegają w szczególności:

- Zgodność geometrii i usytuowania ogrodzenia z planem zagospodarowania działki.

- Głębokość wykopów pod słupki.

- Pionowość słupków (dopuszczalne odchylenie od pionu: 2 mm na 1 m wysokości słupka).

- Liniowość ogrodzenia (odchylenie od linii prostej max 10 mm na długości 20 m).

- Jakość powłok antykorozyjnych (brak zarysowań, odprysków, ognisk rdzy).

- Jakość wbudowanych materiałów

## 6. Obmiar Robót

Jednostkami obmiarowymi dla robót ogrodzeniowych są:

- 1 m (metr bieżący) – dla kompletnego ogrodzenia (słupki + podmurówka + przęsła).

- 1 kpl. (komplet) – dla bramy wjazdowej oraz furtki (wraz ze słupkami i osprzętem).

## 7. Odbiór Robót

### 7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi temu podlegają:

- Wytyczenie

- Głębokość i przygotowanie otworów/wykopów pod fundamenty.

- Zbrojenie (jeśli występuje) przed zalaniem betonem.

### 7.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wizualnej i technicznej gotowego obiektu. Podczas odbioru sprawdza się:

- Stabilność całego ogrodzenia oraz poszczególnych słupków.

- Płynność działania bramy i furtki (otwieranie bez zacięć, poprawne ryglowanie zamków).

- Estetykę wykonania (brak widocznych zacieków z betonu na elementach stalowych, brak uszkodzeń mechanicznych).

W przypadku stwierdzenia wad (np. porysowana powłoka lakiernicza, brak pionu), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym w protokole odbioru.

## 8. Podstawa Płatności

Płatność dokonywana  jest na podstawie zawartej umowy.

## 9. Przepisy Związane i Normy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wysokości ogrodzeń i konieczności zgłoszenia – powyżej 2,20 m).

- PN-EN 1992 (Eurokod 2): Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 10223: Druty i wyroby z drutu na ogrodzenia.

- Instrukcje montażu producenta wybranego systemu ogrodzeniowego.